Opis Przedmiotu Zamówienia

Gmina Miejska Tczew zwraca się z zapytaniem o możliwość wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pełnomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją dla zadania pn.: „Przebudowa stawu wraz z zagospodarowaniem przestrzennym oraz budową odcinka kanalizacji deszczowej” w ramach zadania "Zielony Tczew - renowacja stawów retencyjnych wraz z budową odcinków wodociągu odpływowego wód deszczowych i zagospodarowaniem przestrzeni". Projekt będzie realizowany w oparciu o aktualny operat wodno-prawny i prawomocna decyzje wodno- prawną nr. GT.ZUZ.4210.11.2025.AB z 11.06.2025 r. Zamawiający będzie występował o dofinasowanie na realizacje tego zadania w oparciu

o zlecony projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla pomorza na lata 2021-2027.

Opis stanu istniejącego:

Staw przy ul. 30 Stycznia w Tczewie jest naturalnym zbiornikiem wodnym o powierzchni 4,5ha i średniej głębokości 1,6m. Jego pojemość wynosi 72.000 m3. Rzędna zwykłego poziomu wody w zbiorniku wynosi 28,94 m n.p.m., co odpowiada rzędnej przewyższenia (syfonu) na istniejącym odpływie wód nadmiarowych. W stawie znajdują się 3 wyloty zamkniętych kanałów kanalizacji deszczowej: Dn800mm w płd.-zach. części stawu, Dn400mm w płn. – zach. części stawu oraz Dn200mm w płd.-wsch. części stawu.

Cel zadania:

Celem zadania jest odtworzenie już wcześniej istniejącego miejsca rekreacyjnego. Stworzeniem miejsca przyjezdnego dla wędkarzy miejsca wypoczynku dla całych rodzin nad wodą, nie przewiduje się budowy placu zabaw. Urządzenie przestrzeni publicznej poprzez zaprojektowanie / zaplanowanie nasadzeń zieleni, zaplanowanie obiektów małej architektury.

Zamawiający dopuszcza podział projektu na 2 zadania: przebudowę zbiornika wraz z zagospodarowanie przestrzennym oraz fragmentem kanalizacji deszczowej i studnią kanalizacyjna na granicy działki oraz projekt kanalizacji deszczowej od studni na granicy działki do Wylotu WO2 – kanał melioracyjny.

Zadanie 1

Przebudowa zbiornika wraz z zagospodarowaniem przestrzennym terenu wokół zbiornika.

Zbiornik przy 30 stycznia stanowi w większości własność Gminy Miejskiej Tczew a w niewielkiej części jest właściciela prywatnego. Zakres zadania będzie obejmował sporządzenie dokumentacji (tylko dla części należącej do Zamawiającego) polegającej na:

- pogłębieniu do rzędnej 26,44 m n.p.m., tj. 2,5m poniżej zwierciadła wody w stawie, w tym wybagrowanie wypłycanie porośniętego drzewami i krzakami w obrysie stawu;

- zaprojektowaniu stałego pomost spacerowy w płd.- zach. części stawu, wzdłuż granicy między prywatną a gminną częścią stawu, o długości 75m i szerokości 3m, o konstrukcji z drewna syntetycznego i posadowieniu na palach osadzonych w dnie zbiornika;

- zaprojektowaniu 4 prostokątnych pomostów wędkarskie na płd. – wsch. brzegu, każdy o długości 10m i szerokości 2,0m, konstrukcji z drewna syntetycznego i posadowieniu na palach osadzonych w dnie zbiornika;

- zaprojektowaniu nadwodnej promenada (pomost rekreacyjny) na płd. – zach. brzegu stawu o długości 110,4m i powierzchni 447m2; konstrukcja z drewna syntetycznego, posadowiona na palach osadzonych w dnie zbiornika;

- przeprojektowaniu kanalizacji deszczowej wód nadmiarowych od Wylotu WO1 do granicy działki z zachowaniem spadku 0,1 % (1 promila) oraz zaprojektowaniu studni kanalizacji deszczowej S1 na granicy działki ( usytuowanie od strony stawu studni DN1500).

- zaprojektowaniu ścieżki pieszej wokół  całego zbiornika umożliwiającej dojście do każdego brzegu.

- zaprojektowaniu oświetlenia terenu wokół zbiornika

Wykonawca dokumentacji winien opracować rzeczowa i fachowa dokumentacje geologiczną ze względu na pogłębianie zbiornika (Powierzyć badania osobie posiadającej odpowiednia wiedzę, doświadczenia i umiejętności) tak aby mieszkańcy mogli wypoczywać nadal nad wodą.

Wykonawca zadania zaprojektuje systemy podczyszczające dla wód trafiających do zbiornika. Uwzględni przebudowę istniejącego piaskownika oraz na każdym z wylotów do zbiornika zaprojektuje separator substancji ropopochodnych.

W ramach tej części zadania zostanie zaprojektowana nowa zieleń oraz obiekty małej architektury. Wykonawca zaprojektuje co najmniej 3 różne propozycje koncepcji zagospodarowania przestrzennego i przedstawi zamawiającemu do akceptacji. Od strony Alei Solidarności umieszczona zostanie strefa rekreacyjna z leżakami, ławkami oraz huśtawkami miejskimi. Szczegółowa koncepcja zostanie omówiona z Zamawiającym. Druga strefa rekreacyjna zostanie zaprojektowana od strony ulicy 30 stycznia. Podobna strefa rekreacyjna zostanie rozbudowana o mini siłownie składająca się z 3 do 5 rowerów elektrycznych zamocowanych na stałe, które będą generować prąd w fontannie. Teren przy zbiorniku winien być oświetlony szczególnie od strony północnej przy ścieżce dla pieszych.  W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje nasadzenie zieleni przy zbiornika jak i zieleni wewnątrz zbiornika.

Wykonawca opracuje plan „przeniesienia” ryb oraz innych płazów i gadów do innego akwenu na czas wykonywania prac budowlanych. Uzyskać pozwolenie wodno -prawne na przebudowę trzech Wlotów W1, W2 i W3 do stawu oraz przebudowę Wylotu WO1.

Zadanie 2

Kanalizacja deszczowa wód nadmiarowych

Zadanie polega na przeprojektowaniu istniejącej kanalizacji deszczowej, która obecnie pełni role przelewu wód nadmiarowych. Wlot ze zbiornika WO1 o średnicy DN 600mm i wylot do kanału melioracyjnego WO2 o średnicy DN 500mm. Obecna przepustowość kanału wynosi 0,22 m3/s. Projekt powinien zawierać opracowanie kanalizacja od studni S1 (która zostanie zaprojektowana wraz z projektem dla zbiornika)  do wylotu WO2 do kanału melioracyjnego, który jest odbiornikiem wód nadmiarowych ze stawu usytuowany na działce ewidencyjnej 4/9 obręb 14. Część kanalizacji deszczowej przebiega przez teren PKP a obecnie prowadzone są prace projektowe na tym terenie przez niezależne biuro projektowe. Wykonawca dokumentacji kanalizacji deszczowej powinien ściśle współpracować  i dokonywać uzgodnień z biurem projektowym pracującym dla PKP.

Termin wykonania zadania 30.11.2026 r.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Opracowanie projektu budowlanego, w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.), uwzględniającego wymagania oraz potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), wykonanego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2454) oraz innymi zapisami przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy technicznej.

Sporządzenie przedmiarów robót oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Uzyskanie wszystkich wymaganych warunków, pozwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji                             i zatwierdzeń przewidzianych dla decyzji pozwolenia na budowę.

Rozwiązania wszelkich kolizji istniejących elementów infrastruktury z projektowaną.

Pełnienie nadzoru autorskiego, w trakcie robót budowlanych realizowanych zgodnie
z dokumentacją projektową, w zakres którego wchodzi:

pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej,

stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem, w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy zgłoszenia przez Zamawiającego,

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej zamiennego pozwolenia na budowę,

uzgadnianie z Inwestorem i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w projekcie, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

na wezwanie Inwestora – osobiste stawiennictwo na terenie budowy, w ciągu 1 dnia roboczego w sytuacjach wymagających obecności projektanta,

rozwiązywanie zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją projektową.

Projektant zobowiązany jest sprawować nadzór autorski osobiście.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności projektanta, Wykonawca ma obowiązek ustanowienia zastępstwa przez osobę posiadającą takie same uprawienia zawodowe jakie zostały określone w SWZ.

W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji oraz wszelkie inne koszty, które Wykonawca poniesie w związku z należytym pełnieniem nadzoru autorskiego.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

opracowanie pisemnych wyjaśnień na zapytania do dokumentacji projektowej, wykonanej na podstawie zawartej umowy, skierowane do Zamawiającego w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowalnych. Odpowiedzi na zapytania Wykonawca zobowiązany będzie udzielić pisemnie lub mailem w terminie nie krótszym niż 1 dzień kalendarzowy i  nie dłuższym niż 4 dni kalendarzowe od przesłania ich  drogą mailową Wykonawcy,

aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie udzielonej gwarancji, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
(w tym prawa zależne) do całej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia 
oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji na wszystkich znanych na dzień zawarcia umowy polach eksploatacji, a  w szczególności:

utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną w momencie podpisania umowy techniką, głównie techniczną magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości,

wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

wprowadzenia do obrotu,

wprowadzenia do pamięci komputera,

publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,

rozpowszechnianie w sieci Internet,

dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego po terminie odbioru dokumentacji projektowej bez konieczności uzyskania dalszej zgody Projektanta/Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych)
na Zamawiającego zostaje zawarte w wynagrodzeniu. Przejście autorskich praw majątkowych następuje bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.

Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych należy opracować
ze szczególnym uwzględnieniem:

przepisu art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, zakazującego opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;

przepisu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp wskazującego, iż przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, dotyczącego wskazania w Opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności;

przepisów art. 100 – 102 ustawy Pzp.

Wymagania, forma oraz ilości egzemplarzy składowych opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna zawierać w szczególności rozwiązania terenowo – przestrzenne, instalacyjne oraz technologiczne, a także określać parametry i typy wybranych materiałów.

W skład dokumentacji w szczególności wchodzą:

projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, wykonany w 5 egzemplarzach oraz 5 egzemplarzy jako kolorowe kopie projektu zatwierdzonego przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tczewie,

projekt budowlany, wykonany w 5 egzemplarzach,

projekt wykonawczy dla poszczególnych branż wykonany w 5 egzemplarzach,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż, wykonane po 2 egzemplarze dla każdej branży,

przedmiar robót - 2 egzemplarze,

kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze,

poświadczenie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym lub złożenia dokumentów w Starostwie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę– 1 egzemplarz w oryginale,

komplet odrębnych uzgodnień z administratorami urządzeń i sieci oraz komplet niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, ocen, pomiarów i badań i innych,

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 1 egzemplarz,

wszystkie nie wymienione powyżej, a wymagane przez właściwe urzędy i jednostki opracowania, analizy, uzgodnienia i decyzje,

oświadczenie każdego projektanta biorącego udział w opracowaniu dokumentacji projektowej, zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo  budowlane, o sporządzeniu projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego, na drukach wskazanych przez PINB w Tczewie – 1 egzemplarz od każdego projektanta,

oświadczenie każdego z projektantów biorących udział w opracowaniu dokumentacji projektowej objętej przedmiotem zamówienia, z którego wynika zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych  - 1 egzemplarz od każdego projektanta,

wersja elektroniczna dokumentacji – 2 egzemplarze na płytach CD lub pendrive.

Ilości egzemplarzy podane powyżej w pkt 1 do 11 dotyczą wersji papierowej dokumentacji.

Wszelkie koszty związane z dostarczeniem dokumentacji projektowej do Zamawiającego/ organu administracji publicznej lub innych instytucji itp. obciążają Projektanta/Wykonawcę.

Wszystkie wymienione wyżej opracowania oraz wszystkie niezbędne do ich wykonania analizy, badania, pomiary, inwentaryzacje, ekspertyzy i inne nie wymienione opracowania wymagane przepisami prawa i wytycznymi, Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt. Opłaty za wszystkie uzgodnienia, pozwolenia, postanowienia i decyzje niezbędne dla uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, ponosi Wykonawca.

Wykonawca pozyska z zasobów odpowiednich instytucji, we własnym zakresie i na własny koszt, materiały niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.

Mapę do celów projektowych, niezbędną do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić zgodność przedmiaru robót z dokumentacją projektową.
Na okoliczność potwierdzenia zachowanej zgodności Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotowej dokumentacji. Zgodność ta jest wymagana w aspekcie: zestawienia wszystkich rodzajów robót, ilości robót i ich opisu. Przedmiar robót powinien być sporządzony ze szczególną starannością, tak aby skutki ewentualnych nieprawidłowości nie naruszyły interesu gospodarczego Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem warunków technicznych/pomiarów/ekspertyz/ pozwoleń/uzgodnień/decyzji/opinii itp. obciążają Wykonawcę.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia i jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumentację projektową należy opracować i przekazać do siedziby Zamawiającego                w ilościach wskazanych w pkt  IV ppkt 1, w następujący sposób:

wszystkie egzemplarze powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami),

wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być przekazane również w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną:

wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików w programach: Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf), NORMA; MS EXCEL – część kosztorysowa (*.ath, *.xlsx), MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne Realizacji Inwestycji oraz STWiORB (*.docx), Rysunki (*dxf lub *.dwg),

każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa katalogu powinna odzwierciedlać nazwę opracowania, np.: Projekt budowlany),

kompletną dokumentację projektową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z protokołem przekazania zawierającym wykaz dokumentacji projektowej                 i ilości egzemplarzy.

Na każdym etapie projektu Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania uzgodnień z Zamawiającym.

Termin wykonania zadania 30.11.2026 r.