Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy Placu Marszałka Piłsudskiego 1 z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami”

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie zlokalizowanego przy Pl. M. Piłsudskiego 1 z uwzględnieniem zapewnienia  dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Dokumentacja projektowa ma służyć przeprowadzeniu w oparciu o nią  modernizacji budynku obejmującej wykonanie prac remontowych ogólnobudowlanych i konstrukcyjnych, robót budowlanych instalacyjnych:  elektrycznych i sanitarnych, jak również uzyskanie w oparciu o nią decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych.

- Opis stanu istniejącego

Budynek Urzędu Miejskiego w Tczewie (zwany dalej budynkiem)  położony jest  przy Pl. Piłsudskiego 1 w Tczewie, na działce nr 71, obręb 8.

Zbudowany został w roku 1908. Budynek figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1292) [Ustawa o Ochronie Zabytków]: poprzez ustalenia ochrony zawarte w zapisach Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie, uchwalonego Uchwałą nr LV/661/2023 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2023 r. (Dziennik Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 29 marca 2023 r. poz. 1530).

Obiekt ma trzy kondygnacje nadziemne, poddasze nieużytkowe, oraz piwnicę pod całym budynkiem.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, nieocieplone, otynkowane od wewnątrz, jak również występują  fragmenty ścian o konstrukcji szachulcowej . W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Dostęp do budynku zapewniony jest od strony południowej -Placu Piłsudskiego, od strony północnej  z parkingu, oraz od strony wschodniej.

Dach budynku jest stromy, wielopołaciowy, kryty dachówką ceramiczną z dwiema wieżami (w tym jedną zegarową) z dwoma ryzalitami od strony północnej, ryzalitem od strony południowej z  dwoma  okrągłymi wykuszami, oraz ośmioma  lukarnami, trzema oknami połaciowymi  i trzema wyłazami dachowymi.

W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe Urzędu Miejskiego w Tczewie, w tym Urząd Stanu Cywilnego.

- Zakres modernizacji budynku Urzędu Miejskiego  powinien obejmować m.in.:

- Przystosowanie budynku do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1411), w tym  m.in. :

- zaprojektowanie windy osobowej lub innego rozwiązania architektonicznego, pozwalającego na dostęp do kondygnacji budynku osobom ze szczególnymi potrzebami;

- zaprojektowanie Biura Obsługi Klienta dostosowanego do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;

- Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachu, a także dachów pokrytych papą termozgrzewalną;

- Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich elewacji (w tym m.in.: ścian elewacyjnych, stolarki okiennej, detali, wykuszy, werandy, wieżyczki zegarowej);

- Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz  instalacji  klimatyzacji pomieszczeń budynku;

- Dostosowanie budynku do  przepisów ppoż.;

- Remont instalacji odgromowej;

- Wydzielenie odrębnych toalet dla mężczyzn, kobiet i osób z niepełnosprawnościami (analiza możliwości zaprojektowania oddzielnych toalet dla mężczyzn i kobiet);

- Wykonanie modernizacji wewnętrznych instalacji elektrycznych  (w tym instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji oświetleniowej, instalacji teletechnicznej, instalacji p.poż), instalacji sanitarnych, w celu dostosowania instalacji do obowiązujących przepisów, oraz w przypadku przebudowy  pomieszczeń budynku;

- Wykonanie malowania ścian wewnętrznych i sufitów w budynku;

- Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej;

- Renowacja posadzek;

- Wykonanie i montaż  planu tyflograficznego budynku dla osób z dysfunkcjami wzroku;

- Wykonanie robót budowlanych, których realizacja wyniknie z wykonanej ekspertyzy stanu technicznego budynku i okaże się konieczna do wykonania

- Przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie niżej wymienionych opracowań projektowych  i  czynności:

- Wielobranżowa inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego:

- architektoniczno-budowlana;

- instalacji sanitarnych : wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o., instalacji wentylacyjnych, klimatyzacji;

- instalacji elektrycznych ( w tym instalacje oświetlenia, gniazd wtykowych , wewnętrzna instalacja zasilająca, instalacje teletechniczne, instalacje ppoż);

- instalacji odgromowej;

- Ekspertyza stanu technicznego budynku (w tym również ekspertyza stanu technicznego dachu);

- Ekspertyza mykologiczna elementów drewnianych budynku (w tym m.in.: więźby dachowej, elementów ścian muru pruskiego, elementów okładzin ścian wieżyczki i pozostałych);

- Mapa do celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej;

- Dokumentacja  geotechniczna – jeżeli zajdzie taka konieczność;

- Opracowanie wszystkich niezbędnych wniosków o wydanie warunków technicznych, analiz, badań, pomiarów, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych nie wymienionych opracowań wymaganych przepisami i wytycznymi;

- Koncepcja projektowa modernizacji budynku oraz zagospodarowania terenu;

Koncepcja projektowa modernizacji budynku wymaga uzgodnienia i zaakceptowania przez Zamawiającego zaproponowanych rozwiązań. Będzie ona stanowiła dane wyjściowe do realizacji prac projektowych przez Wykonawcę;

Opracowanie koncepcji projektowej w zakresie projektu zagospodarowania terenu oraz rzutów każdej kondygnacji, zawierającej informację o podstawowych parametrach technicznych, rozwiązaniach funkcjonalnych i użytkowych, materiałach proponowanych do zastosowania.

- Program prac konserwatorskich;

- Projekt budowlany wszystkich niezbędnych branż zawierający rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne, określający parametry i typy wybranych materiałów.

W skład projektu budowlanego wchodzą:

- projekt zagospodarowania terenu lub działki,

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

- projekt techniczny wszystkich niezbędnych branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami, ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót oraz umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły, detale rozwiązań, określających parametry i typy wybranych materiałów urządzeń z podaniem gabarytów ;

- Projekty wykonawcze -winny obejmować wszystkie niezbędne branże w tym, m.in.:

- branżę architektoniczno-budowlaną,

- branżę sanitarną

c) branże elektryczną

- Specyfikacje Techniczne  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Przedmiar  robót z podziałem na branże ;

- Kosztorys inwestorski z tabelą elementów scalonych z podziałem na branże ;

- Zbiorcze zestawienie kosztów;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ;

- Przygotowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę/ wniosku zgłoszenia budowy;

- Uzyskanie wszelkich dokumentów, warunków technicznych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia, opinii, decyzji oraz odstępstw, uzgodnień, pozwoleń  i zgód w tym m.in. Konserwatora Zabytków,  Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kominiarza, a także ekspertyz, ekspertyz technicznych, badań, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania dokumentacji, na podstawie której Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na budowę lub dokona skutecznego zgłoszenia budowy/robót budowlanych i zrealizuje w oparciu o nią przedmiot zamówienia;

- Uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na wykonanie w oparciu o projekt budowlany robót budowlanych lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy/robót budowlanych (t.j. jeżeli w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu);

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację;

- Wykonanie innych niewymienionych opracowań projektowych, a związanych z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczających jednak poza przedmiot umowy;

- Udział w procedurze przetargowej – niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na       pytania zadane przez potencjalnych Wykonawców, w czasie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

V. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:

1.  Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z m. in.:

- przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524 )

- przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),

- przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463 z późn. zm.),

- przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1679 z późn. zm.),

- zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2458 z późn. zm.),

- zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.),

- innymi zapisami przepisów szczegółowych, obowiązujących polskich norm, zasad wiedzy technicznej oraz niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,

- ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- obowiązującymi normami i przepisami,

- uzyskanymi przez Wykonawcę (również na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy) wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi i sprawdzeniami.

- przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm.), art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. , zakazującego opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;

- przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm.) art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. ,wskazującego, iż przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn.zm.), dotyczącego wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności;

- przepisami ustawy  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z późn. zm.) art. 100 – 102 ustawy z dnia 11.09.2019 r.

- uwzględniając audyt dostępności  budynku Urzędu Miejskiego opracowany przez Biuro Projektowe i Inżynierskie „ADNIL”

2. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

3. Wymagania, forma oraz ilości egzemplarzy składowych opracowania dokumentacji projektowej

    - W skład dokumentacji projektowej muszą wchodzić w szczególności:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku, inwentaryzacja instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, c.o., wentylacyjnych, instalacji elektrycznych- 2 egzemplarze;

- ekspertyza stanu technicznego budynku- 2 egzemplarze;

- ekspertyza  mykologiczna elementów drewnianych budynku (w tym m.in.: więźby dachowej, elementów ścian muru pruskiego, elementów okładzin ścian wieżyczki i pozostałych)- 2 egzemplarze;

- mapa do celów projektowych-1 egzemplarz;

- dokumentacja geotechniczna (jeśli zajdzie konieczność jej wykonania) -4 egzemplarze;

- wielobranżowa koncepcja  modernizacji budynku urzędu- 2 egzemplarze;

- program prac konserwatorskich-4 egzemplarze;

- projekt budowlany- projekt zagospodarowania terenu -6 egzemplarzy;

- projekt budowlany - projekt architektoniczno-budowlany - 6 egzemplarzy;

- projekt budowlany -projekt techniczny - 6 egzemplarzy;

- projekty wykonawcze w układzie branżowym z uzgodnieniami- 6 egzemplarzy;

- przedmiary robót dla każdej z branż- 4 egzemplarzy;

- kosztorysy inwestorskie w układzie jak przedmiary robót -2 egzemplarze;

- zbiorcze zestawienie kosztów -2 egzemplarze;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 4 egzemplarze;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wykonane w formie osobnych opracowań branżowych -4 egzemplarzy;

- wszystkie w/w opracowania w wersji elektronicznej (płyta, pendrive) w ilości -3 egzemplarzy.

    - Wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików w programach: Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf), NORMA; MS EXCEL – część kosztorysowa (*.ath, *.xlsx), MS WORD – kompletne opisy techniczne, rysunki (pdf) inwentaryzacje, instrukcje, STWiORB (*.docx), pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc

    - Dokumentację projektową należy opracować i przekazać do siedziby Zamawiającego w wyżej wskazanych ilościach, w następujący sposób:

- wszystkie egzemplarze powinny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami),

- wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być przekazane w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną, każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu (nazwa katalogu powinna odzwierciedlać nazwę opracowania, np.: Projekt budowlany),

- kompletną dokumentację projektową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z protokołem przekazania zawierającym wykaz dokumentacji projektowej i ilości egzemplarzy.

    - Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

Należy zapewnić wzajemne skoordynowanie opracowań projektowych wykonanych przez projektantów poszczególnych branż. W ramach koordynacji projektów branżowych instalacji wewnętrznych, należy opracować plansze zbiorcze dla poszczególnych kondygnacji rozmieszczenia instalacji, przewodów i urządzeń wszystkich branż. Przebieg przewodów i układ poszczególnych urządzeń pokazać na zbiorczych rzutach kondygnacji w rozmieszczeniu na podłogach, suficie i ścianach.

Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować w celu jednoznacznego określenia przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych robót, ich elementów lub etapów, kontroli jakości robót, obmiarów robót i płatności za roboty.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót winny być ściśle powiązane 
z przedmiarami robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

  - Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż i rodzajów robót z zestawieniem wszystkich robót i czynności wynikających z projektów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić zgodność przedmiaru robót z dokumentacją projektową. Na okoliczność potwierdzenia zachowanej zgodności Wykonawca złoży stosowne oświadczenie. Zgodność ta jest wymagana w aspekcie: zestawienia wszystkich rodzajów robót, ilości robót i ich opisu. Przedmiar robót powinien być sporządzony ze szczególną starannością, tak aby skutki ewentualnych nieprawidłowości nie naruszyły interesu gospodarczego Zamawiającego i przyszłego Wykonawcy robót.

  - Założenia wyjściowe do kosztorysowania będą przedmiotem uzgodnień 
z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego.

  - Zbiorcze zestawienie kosztów winno zawierać zestawienie planowanych kosztów robót budowlano-montażowych z podziałem na etapy realizacji, ustalone na etapie uzgadniania koncepcji  przebudowy i modernizacji obiektu wraz z technologią basenu oraz zagospodarowania terenu.

VI. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca sporządzi koncepcję projektową modernizacji budynku urzędu i przekaże ją Zamawiającemu do uzgodnienia  uzgodnienia– w terminie do 50 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedłożonej koncepcji projektowej, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu do ponownego uzgodnienia poprawioną koncepcję projektową w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia  otrzymania uwag od Zamawiającego.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie pozostałe opracowania oraz decyzje do dnia 18.12.2026 r.

    - Pod koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie dotyczące postępu prac projektowych wraz z określeniem ewentualnych zagrożeń i tematów wymagających wyjaśnień.

    - Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do:

  - bieżącej współpracy z Zamawiającym, na każdym etapie wykonania zadania. Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań funkcjonalnych i standardów. Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych zmian, rozwiązań technicznych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów itp., a mający wpływ na koszty inwestycji, eksploatacji lub wizerunku inwestycji.

W toku prac nad przygotowaniem projektu koncepcyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej pozwalającej  Zamawiającemu w sposób  jednoznaczny ocenić i zatwierdzić jego zawartość merytoryczną. Przed przystąpieniem do projektu budowlanego Wykonawca powinien uzyskać akceptację projektu koncepcyjnego. Zakres projektu koncepcyjnego musi umożliwiać weryfikację wszystkich wymagań Zamawiającego;

  - pisemnego opracowania wyjaśnień na zapytania do dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie zawartej umowy, skierowane do Zamawiającego w trakcie procedury w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. Odpowiedzi na zapytania Wykonawca zobowiązany będzie udzielić pisemnie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od  dnia przekazania przez Zamawiającego;

  - wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy mailem zapytania;

  - aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie udzielonej gwarancji, każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w terminie 7 dni od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania, bez dodatkowego wynagrodzenia;

  - w przypadku w błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich 
z projektem) Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

  - po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi.

VII.  Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych realizowanych zgodnie z dokumentacją projektową

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

  - pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej;

  - wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

  - usuwania w toku realizacji robót budowlanych ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów tych robót;

  - w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów lub urządzeń „równoważnych” tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji, wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń;

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy zgłoszenia przez Zamawiającego;

  - czuwania, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej zamiennego pozwolenia na budowę;

  - uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych oraz w razie konieczności potwierdzanie tych zmian na rysunkach zamiennych;

  - wprowadzania do dokumentacji nieistotnych zmian projektu budowlanego wynikających  z zasad wiedzy technicznej nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w opisie przedmiotu zamówienia, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie  wynikać będzie  z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru;

  - na wezwanie Inwestora – osobistego stawiennictwa na terenie budowy w  ciągu 2 dni roboczych w sytuacjach wymagających obecności projektanta;

  - rozwiązywania zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją projektową.

    - Projektant zobowiązany jest sprawować nadzór autorski osobiście.

    - W przypadku usprawiedliwionej nieobecności projektanta głównego

Wykonawca ma obowiązek ustanowienia zastępstwa przez osobę posiadającą takie same uprawienia i doświadczenie zawodowe jakie zostały określone w SWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

    - W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji,

itp.

        - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń z  Zamawiającym oraz przedstawiania do konsultacji poszczególne etapy prac projektowych, a także do przedstawiania na żądanie Zamawiającego, informacji na temat aktualnego stanu realizacji przedmiotu umowy.

- Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych ujęty w dokumentacji projektowej należy opracować ze szczególnym uwzględnieniem:

- przepisu art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, zakazującego opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;

- przepisu art. 99 ust. 5 ustawy Pzp wskazującego, iż przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 6 ustawy Pzp, dotyczącego wskazania w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności;

- przepisów art. 100 – 102 ustawy Pzp;

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w miarę potrzeb roboczych (problemowych) konsultacji z Zamawiającym w zakresie wprowadzonych rozwiązań projektowych;

- Wszelkie koszty związane z pozyskaniem warunków technicznych/uzgodnień/ decyzji/ opinii itp. obciążają Wykonawcę;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia i  jego zgodność z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca/Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe (w tym prawa zależne) do całej dokumentacji będącej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji na wszystkich znanych na dzień zawarcia umowy polach eksploatacji, a  w szczególności:

- utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną w momencie podpisania umowy techniką, głównie techniczną magnetyczną, cyfrową lub techniką druku na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości,

- wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- wprowadzenia do obrotu,

- wprowadzenia do pamięci komputera,

- publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie,

- rozpowszechnianie w sieci Internet,

- dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego po terminie odbioru dokumentacji projektowej  bez konieczności uzyskania dalszej zgody Projektanta/Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te dokonywane będą na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje.

Wykonawca wyraża zgodę na prowadzenie nadzoru autorskiego (zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego) przez innego  Wykonawcę (nie będącego autorem projektu). Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) na Zamawiającego zostaje zawarte w wynagrodzeniu. Przejście autorskich praw majątkowych następuje bez konieczności składania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.

Szczegółowe ustalenia dot. przekazania praw autorskich zostaną zawarte w umowie.