Tczew, dnia  27.10.2016 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

83-110 Tczew

Plac Piłsudskiego 1

WZP.271.3.13.11.2016

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  ,,Budowę sali gimnastycznej wraz z przyłączami przy Szkole Podstawowej nr 8                      w Tczewie’’.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 1

Informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego                do obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i wnosimy o zmianę parametrów podłogi, dopuszczając do udziału w przetargu innych producentów.

Podstawą niniejszej informacji jest naruszenie przez Zamawiającego postanowień Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej PZP, a w szczególności:

1. art. 7 ust. 1 PZP – poprzez przeprowadzenia postępowania z naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,

2. art. 29 ust. 1 - 3 PZP – poprzez opisanie przedmiotu zamówienia, wskazujący na produkt jednego producenta, ograniczając grono wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę zapis art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, wystarczy                                   do stwierdzenia faktu nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia (a tym samym sprzeczności z prawem) jedynie zaistnienie możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych zapisów w specyfikacji, niekoniecznie zaś realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Zamawiający opisał  przedmiot zamówienia w sposób ograniczający krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia winien unikać wszelkich parametrów, które wskazywałyby na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawcę. Naruszeniem przepisów Pzp będzie również nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione w żaden sposób potrzebami Zamawiającego.

Powyższe potwierdza wiele orzeczeń KIO.

Zamawiający jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudnienia uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne  określenie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać przedmiot zamówienia, że nie

jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

W dokumentacji przetargowej Zamawiający wskazał:

Systemowa powierzchniowo – elastyczna podłoga sportowa DLW System K - firmy DLW Sports.
Uwaga: jako system rozumie się produkt kompletny, tj. sklejkę na elastycznej macie wraz              z nawierzchnią - wszystkie elementy dostarczane przez producenta podłogi.

Budowa systemu:

- izolacja podłoża folią paraizolacyjną (układana na zakładkę),

- warstwa elastyczna gr. 15 mm – jest to pianka poliuretanowa o wymiarze 200x100 cm, która zachowuje swoje właściwości elastyczne, wzdłuż ścian, na całym obwodzie, układa się – jako podkład – odcinki płyty wiórowej o szerokości ok. 20 cm i gr. 15 mm,

- warstwa rozkładająca obciążenia gr. 15 mm – wykonana ze sklejki brzozowej o wymiarze 246x58 cm, łączona na systemowe pióro i wpust przy użyciu kleju poliuretanowego, przy ścianach i wszystkich elementach konstrukcyjnych należy zachować dylatację ok. 15-20 mm, całość podłogi przed przyklejeniem wykładziny – powinno się przeszlifować a łączenia płyty wyszpachlować masą elastyczną,

- wykładzina sportowa – wykładzina naturalna DLW Linovation Sport grubości min. 4 mm.

Taki opis podłogi świadczy o ukierunkowaniu się Zamawiającego na jednym producencie podłogi, co jest wbrew Ustawie o Zamówieniach Publicznych.

Zamawiającego obowiązuje Ustawa Pzp, a w zakresie podłogi sportowej norma                              PN EN 14904.

Ukierunkowanie się wyłącznie na jednego producenta podłogi, co  jest naruszeniem ustawy może spowodować skierowanie sprawy do UZP.

Narzucanie producentowi podłogi rodzaju podkładek, czy  przekroju podłogi, wymiarów                     i rozstawu legarów potwierdza ten fakt. Ilu producentów posadzek, tyle systemów konstrukcji. Każdy producent kieruje się swoją technologią wykonywania robót. Dzięki temu może przedłożyć deklarację właściwości użytkowych na zgodność z normą PN EN 14904. Zmiana jednego z elementów konstrukcji uniemożliwia mu złożenie oświadczenia.

Wprowadzając jako obowiązujące powyższe wytyczne Zamawiający narusza ustawę                        o zamówieniach publicznych, gdyż do przetargu może złożyć ofertę wyłącznie jeden producent podłogi.

Ponadto Zamawiający w myśl obowiązującego prawa winien wymagać systemu podłogi zgodnego z całą normą sportową dla podłóg sportowych tj. PN EN 14904:2009,                               tj. z 13 parametrami.

Zapis zastosowany przez Zamawiającego ma aspekt marketingowy, dążący do ograniczenia grona wykonawców zdolnych do udziału w przetargu.

Przeprowadzenie przetargu publicznego w sposób niezgodny z ustawą o zamówieniach publicznych będzie skutkowało przekazaniem sprawy do UZP z prośbą o wszczęcie kontroli celowej.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawą Pzp, gdy Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm i jest zobowiązany do wskazania, że dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca ma, w takiej sytuacji, prawo zaoferować przedmiot zamówienia równoważny z  wymogami wynikającymi z takich norm. Dla podłóg sportowych jest to norma PN EN 14904.

Wnosimy o dopuszczenie wszystkich podłóg sportowych zgodnych z normą PN EN 14904 wykończonych wykładziną naturalną.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający informuje, że dokumentem odniesienia dla oceny podłogi sportowej będzie norma PN EN 14904 we wszystkich 13 punktach. Ponadto, Zamawiający oprócz zgodności                    z w/w normą wymaga, aby podłoga sportowa była wykonana w systemie bezlegarowym. Szczegóły dotyczące konstrukcji podłogi mogą różnić się nieznacznie w zależności                       od przyjętego rozwiązania systemowego. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia                         29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to na Wykonawcy, który powołuje się                  na rozwiązania równoważne, leży ciężar wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zgodnie z powyższym, w opinii Zamawiającego proponowane zapisy w żaden sposób nie ograniczają konkurencji, gdyż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lecz spełniające warunki określone w przetargu.

Zamawiający informuje, że przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie systemowe podłogi musi spełniać następujące wymagania:

- podłoga musi posiadać parametry zgodne lub lepsze od rozwiązania podanego                   w dokumentacji projektowej (w zakresie cech podstawowych – zgodnie z normą                   PN-EN 14904:2009 oraz wykonana w systemie bezlegarowym jako podłoga powierzchniowo elastyczna),

- podłoga ma spełniać wymagania normy PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”,

- podłoga ma posiadać stosowną deklarację właściwości użytkowych oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, dopuszczenia itp.,

- obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie po wykonaniu podłogi sportowej wystawionej na ostatecznego użytkownika pisemnej gwarancji od producenta na zastosowane rozwiązanie systemowe (długość tej gwarancji nie może być krótsza niż 10 lat),

- zastosowane wyroby budowlane winny uwzględniać wymogi postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011                                      z 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania                          do obrotu wyrobów budowlanych – patrz: Dz.U.UE.L.2011.88.5 z późniejszymi zmianami,

- wymaga się, by nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana                        w szerokim zakresie tzn. do zajęć sportowych (np. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) oraz zajęć rekreacyjnych i imprez szkolnych (akademie, imprezy taneczne itd.) bez żadnych dodatkowych osłon czy pokryć. Podłoga musi posiadać stosowne certyfikaty do rozgrywania zawodów w siatkówce i koszykówce na poziomie okręgowym (międzyszkolnym).

Pytanie 2

- Ze względu na fakt, iż prawo wymaga, aby podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą                   PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonana podłoga ma być zgodna               z 13 parametrami ww. normy.

- Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009?

SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI  SPORTOWEJ

      - nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm,

      - płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm,

      - płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm,

      - folia izolacyjna grubość min 0,15 mm,

      - legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 250 mm,

      - legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm, w rozstawie co 500 mm,

      - podkładki dystansowe lub kliny poziomujące,

      - folia izolacyjna grubość min. 0,15 mm,

      - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm.

POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

Odpowiedź na pytanie 2

Ad. 1 Zamawiający wymaga, aby wykonana podłoga sportowa była zgodna ze wszystkimi parametrami normy PN EN 14904:2009.

Ad. 2 Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), to Wykonawca, który powołuje                  się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dlatego też Inwestor nie ma obowiązku wskazywania potencjalnym Wykonawcom, podłóg sportowych spełniających wymogi specyfikacji. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika iż co najmniej 2 producentów posiada w swojej ofercie podłogi spełniające wymogi dokumentacji przetargowej.

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie podłogi legarowanej Arim Sport. Zamawiający dopuszcza podłogi w systemie bezlegarowym, które spełniają wymagania dokumentacji przetargowej.

Pytanie 3

Ze względu na fakt, że w dokumentacji projektowej uwzględniono podłogę tylko jednego producenta wnosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego rozwiązania opisanego poniżej/równoważnego do projektowego w przedmiotowym zakresie.

Opis systemu:

Nawierzchnia sportowa Lumaflex Duo Linosport xf2 składa się z następujących elementów:

- warstwy izolacyjnej: Tarfilm – folia polietylen 200µ,

- warstwy elastycznej: Tarfoam – pianka PU grubość 15 mm (otrzymywanej w drodze recyklingu – mieszanina gumy i pianki poliuretanowej),

- zatrzaskowe panele z wielowarstwowej sklejki brzozowej grubości 18 mm w celu

zwiększenia amortyzacji uderzeń (płyty 2430x295 mm),

- wykładzina Linosport xf2 o grubości 3,2 mm,

- grubość całkowita systemu 36,2 mm, waga 17,98 kg/m2.

Lumaflex

Duo Linosport

- Powłoka ochronna xf2,

- Jednorodne, jednowarstwowe linoleum 3,2 mm,

- Podkład jutowy,

- Lumaflex Duo (sklejka brzozowa gr. 18 mm, wymiary desek: 2430 x 295 mm),

- Tarfoam – pianka PU grubość 15 mm,

- Tarfilm – folia polietylen 200µ.

Równocześnie potwierdzamy spełnianie wytycznych dotyczących podłogi sportowej wskazanych w STWiOR ST-01 oraz właściwości wynikających bezpośrednio z normy PN-EN 14904.

Dodatkowo wskazana nawierzchnia zabezpieczona jest powłoką xf na bazie poliuretanu utwardzonego promieniami UV co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia zabrudzeń i ułatwi w przyszłości czyszczenie i konserwację nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie 3

Nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań.

Zamawiający wymaga, aby wykonana podłoga sportowa była zgodna ze wszystkimi parametrami normy PN EN 14904:2009. Szczegóły dotyczące konstrukcji podłogi mogą różnić się nieznacznie w zależności od przyjętego rozwiązania systemowego.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany                        do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem spełnienia co najmniej tych samych właściwości technicznych.

Rozwiązania zamienne zawierać będą porównanie zasadniczych parametrów technicznych materiałów w oparciu o kryteria użytkowe podane przez Zamawiającego: dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania. Podłoga musi posiadać stosowne certyfikaty                                  do rozgrywania zawodów w siatkówce i koszykówce na poziomie okręgowym (międzyszkolnym).

Zamawiający dopuszcza wyłącznie podłogi w systemie bezlegarowym, które spełniają wymagania dokumentacji przetargowej.

Jako  system rozumie się produkt kompletny, np. sklejkę na elastycznej macie wraz                             z nawierzchnią oraz wszystkie elementy dostarczane przez producenta podłogi.

Pytanie 4

Firma nasza dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 1.000.000,00 zł. Czy możemy przystąpić                  do przetargu z ubezpieczeniem w kwocie 1.000.000,00 zł i jednocześnie na piśmie zadeklarować, że w przypadku wygrania przetargu doubezpieczymy się na kwotę 2.500.000,00 zł?

Odpowiedź na pytanie 4

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z pkt. 6.4 SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: tj. m.in.: w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,                            tj.: co najmniej 2.500.000,00 zł.

Pytanie 5

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania opisał systemową podłogę sportową m.in., jako:

Opis systemu podłogi sportowej powierzchniowo – elastycznej - DLW System K

(jako system rozumie się produkt kompletny, tj. sklejkę na elastycznej macie wraz                           z nawierzchnią – wszystkie elementy dostarczane przez producenta podłogi):

- izolacja podłoga folią paraizolacyjną (układana na zakładkę),

- warstwa elastyczna gr. 15 mm – pianka poliuretanowa o wymiarze 200x100 cm, zachowująca swoje właściwości elastyczne, wzdłuż ścian, na całym obwodzie, układa się – jako podkład – odcinki płyty wiórowej o szerokości ok. 20 cm i gr. 15 mm,

- warstwa rozkładająca obciążenia gr. 15 mm – wykonana ze sklejki brzozowej o wymiarze 246x58cm, łączona na systemowe pióro i wpust przy użyciu kleju poliuretanowego.                   Przy ścianach i wszystkich elementach konstrukcyjnych należy zachować dylatację                        ok. 15-20 mm. Całość podłogi, przed przyklejeniem wykładziny wierzchniej, należy przeszlifować, a łączenia płyty wyszpachlować masą elastyczną,

- wykładzina sportowa – wykładzina naturalna DLW Linovation Sport grubości min. 4 mm,

- listwa przyścienna,

- linie boisk – nanoszone są po całkowitym zakończeniu montażu podłogi.

1. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej dla podłogi sportowej określił podłogę sportową jako  podłogę  powierzchniowo -  elastyczną  typ  A4  (najwyższy).  Czy  Zamawiający będzie

wymagał, aby raporty z badań były wykonane przez jednostki nie tylko uprawnione,                      ale  również  specjalizujące  się w badaniach nad podłogami sportowymi i zrzeszone w  ISSS

International Association for Sports Surface Sciences (Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych). Stowarzyszenie to zrzesza kilkadziesiąt jednostek badawczych z całego świata.

2. Warstwę wierzchnią projektowanej podłogi sportowej stanowi „naturalny” produkt,                            a dokładniej produkt powstały z połączenia naturalnych składników takich jak mączka drzewna lub korkowa, kalafonia i olej lniany, które są nałożone i utwardzone na płótnie jutowym. Czy Zamawiający dopuści produkt również naturalny lecz o wiele korzystniejszych dla użytkownika cechach – jak np. możliwość wielokrotnego odnawiania powierzchni – lity panel sportowy bukowy o grubości 22mm (co zapewni możliwość szlifowania/renowacji                    8-10razy), który został utwardzony ciśnieniowo pod prasą zyskując twardość 3,6 w skali Brinella, pozostając nadal elastyczny? Wymiary panela to 129 x 3700mm, co zapewnia pokrycie powierzchni ok. 0,4773m2, jednocześnie zmniejszając ilość połączeń paneli                         do minimum.

3. Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy producent podłóg sportowych dysponuje unikatową technologią i rozwiązania konstrukcyjne są indywidualne dla każdego z nich, czy Zamawiający w celu zachowania konkurencyjności będzie wymagał, aby podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna, w pełni zgodna z normą EN14904 typ A4, co będzie potwierdzone raportami z badań posiadała trwałą, elastyczną konstrukcję pozwalającą na zastosowanie jej w zaprojektowanej Sali gimnastycznej (elementy konstrukcji wykonane ze sklejki – trwałego materiału o odpowiednich właściwościach higroskopijnych)?

4. Czy Zamawiający w celu uniknięcia użycia produktów o słabej jakości będzie wymagał aby podłoga sportowa posiadała min. 3 certyfikaty federacji sportowych, np. FIBA –

Międzynarodowa Federacja Koszykówki, IHF – Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej, pozytywna opinia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, itp.? Umożliwi to wielofunkcyjne użytkowanie Sali sportowej i jednocześnie wpłynie na jakość zastosowanych rozwiązań.

5. Czy Zamawiający w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu będzie wymagał,                          aby podłoga sportowa była rozwiązaniem systemowym, tj. wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta? Zapewni to odpowiednią jakość produktu, jakość wykonania podłogi sportowej i bezproblemową gwarancję na produkt i usługę.

6. Czy Zamawiający będzie wymagał jako załącznika do oferty deklaracji właściwości użytkowych producenta systemowej podłogi sportowej, karty technicznej warstwy wierzchniej, potwierdzającej wymagania oraz autoryzacji producenta dla instalatora? Taki zabieg zapewni fachową instalację systemowej podłogi sportowej.

7. Czy Zamawiający będzie wymagał Atestu PZH dla całości systemu podłogi sportowej?

Odpowiedź na pytanie 5

Ad. 1 Zamawiający informuje, że dokumentem odniesienia dla oceny podłogi sportowej będzie norma PN EN 14904 we wszystkich 13 punktach. Ponadto Zamawiający oprócz zgodności z w/w normą wymaga, aby podłoga sportowa była wykonana w systemie bezlegarowym. Zamawiający nie będzie wymagał, aby raporty z badań były wykonane dodatkowo przez jednostki specjalizujące się w badaniach nad podłogami sportowymi                         i zrzeszone w  ISSS International Association for Sports Surface Sciences (Międzynarodowe Naukowe Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych).

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie podłogi legarowanej                                       z zastosowaniem ww. paneli bukowych o nawierzchni drewnianej.  Zamawiający wymaga, aby konstrukcja oraz nawierzchnia podłogi sportowej spełniła wymogi dokumentacji przetargowej.

Ad. 3 Zamawiający wymaga aby wykonana podłoga sportowa była zgodna ze wszystkimi parametrami normy PN EN 14904:2009. Podłoga sportowa musi być zgodna z obowiązującą normą PN EN 14904. Na podstawie osiąganych parametrów sportowych podłoga powinna być zaklasyfikowana do najwyższej klasy podłóg powierzchniowo – elastycznych – TYP A 4. Wykonawca podłogi musi przedstawić dokument potwierdzający parametry sportowe podłogi wystawiony przez uprawioną jednostkę.

Ad. 4 Zamawiający informuje, że dokumentem odniesienia dla oceny podłogi sportowej będzie norma PN EN 14904 we wszystkich 13 punktach. Zamawiający nie wymaga, ale jednocześnie nie ogranicza możliwości przedstawienia dodatkowych certyfikatów federacji sportowych.

Ad. 5 Zamawiający dopuszcza podłogi w systemie bezlegarowym, które spełniają wymagania dokumentacji przetargowej. Jako  system rozumie się produkt kompletny,                       tj. sklejkę na elastycznej macie wraz z nawierzchnią - wszystkie elementy dostarczane przez producenta podłogi.

Zamawiający oczekuje udzielenia kompleksowej gwarancji ma kompletny zainstalowany produkt (materiał pochodzący od jednego producenta wraz z usługą montażu dokonanego zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego systemu podłogi sportowej).

Ad. 6 Zamawiający wymaga, aby wykonana podłoga sportowa była zgodna ze wszystkimi parametrami normy PN EN 14904:2009. Zamawiający oczekuje na etapie realizacji udzielenia kompleksowej gwarancji ma kompletny zainstalowany produkt - materiał pochodzący od jednego producenta wraz z usługą montażu dokonanego zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego systemu podłogi sportowej. Jeżeli warunkiem udzielenia gwarancji przez producenta podłogi sportowej jest dokonanie montażu kompletnego produktu pod nadzorem lub przez autoryzowanego instalatora - to takie potwierdzenie warunków montażu będzie wymagane.

Ad. 7 Po zakończeniu budowy kierownik budowy jest zobowiązany do przedstawienia, podczas odbioru obiektu, oświadczenia, że użyte materiały budowlane posiadają odpowiednie atesty, w tym m.in. atest PZH dla nawierzchni podłogi sportowej.

Pytanie 6

W związku z ukazaniem się przetargu na wykonanie w/w zadania, proszę o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnienie następującej kwestii dotyczącej posadzki sportowej:

Inwestor w zakresie podłogi sportowej, zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową wymaga do wykonania systemu podłogi składającego się z pianki sprężystej oraz sklejki brzozowej łączonej na pióro wpust, wykończonego wykładziną naturalną linoleum o grubości 4 mm.  Wymagane  jest,  aby  cały  system  dostarczony  był  przez   producenta  wybranego

rozwiązania. Kompletny system podłogi posiadać ma przynajmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej. Z uwagi na fakt, że istnieją systemy nawierzchni sportowych, posiadające lepsze parametry sportowe oraz większą ochronę dla ćwiczących dzieci, lecz składają się z innych warstw niż te opisane w projekcie, wnosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania (jak np.) opisanego poniżej.

1. Czy do wyceny wartości oferty przetargowej oraz do późniejszej realizacji obiektu Inwestor dopuści wykonanie alternatywnego rozwiązania systemowej podłogi sportowej składającej się  z  systemowej  pianki  polietylenowej  o  grubości 5 mm klejonej całą swoją powierzchnią

do podłoża betonowego. Bezpośrednio do pianki klejona jest całą powierzchnią certyfikowana (certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych - EHF/IHF, FIVB, FIBA) wykładzina PCV o grubości 7 mm, z czego warstwa użytkowa wykładziny to 2,1 mm winylu wzmacnianego zbrojoną siatką z włókna szklanego. Są to integralne warstwy, które jako system przewyższają parametry sportowe ujęte w projekcie. Opisany system charakteryzuje IPI (współczynnik ochrony uderzeniowej – Impact Protection Index) = 88%, Shock Absorption - Absorbcja szokowa - amortyzacja wstrząsów- poziom P3 zgodnie z normą EN 14904                   dla nawierzchni punktowo elastycznych, amortyzacja powyżej 45%.

Dopuszczenie takiego rozwiązania podwyższy rangę obiektu oraz przede wszystkim zwiększy komfort i bezpieczeństwo ćwiczących dzieci, a dodatkowo pozwoli                                       na wprowadzenie konkurencyjności ofert i nie tylko pozwoli zachować planowany koszt inwestycji ale nawet minimalnie go obniżyć.

W związku z wyżej wymienionymi argumentami prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zakresu robót w hali polegającego na wykonaniu systemu podłogi sportowej.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający wymaga, aby wykonana podłoga sportowa była zgodna ze wszystkimi parametrami normy PN EN 14904:2009.

Na podstawie osiąganych parametrów sportowych podłoga powinna być zaklasyfikowana                    do najwyższej klasy podłóg powierzchniowo – elastycznych – TYP A4. Zaproponowane alternatywne rozwiązanie podłogi sportowej jest podłogą punktowo-elastyczną - nie spełnia warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Brak podstaw do zaakceptowania tej propozycji, ponieważ:

|  | Podłoga sportowa zgodna z dokumentacją przetargową | Podłoga sportowa firmy X (podano nazwę) |
| --- | --- | --- |
| Typ/Klasa podłogi | powierzchniowo-elastyczna | punktowo-elastyczna |
| Grubość całkowita podłogi | ≥34mm | 12 mm |
| Nawierzchnia | linoleum homogeniczne | wykładzina PCW heterogeniczna |
| Grubość warstwy użytkowej | ≥4,0 mm | ≥2 mm |
| Amortyzacja siły uderzenia | ≥48 % | ≥48 % |
| Odbicie piłki | ≥97 % | ≥90 % |
| Inne | nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przy imprezach pozasportowych | wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci wykładziny zabezpieczającej przy imprezach pozasportowych |
| Konkurencyjność | kilku producentów podłogi sportowej zgodnej z zaproponowanym systemem | jedyny producent wykładziny PCW o grubości 7 mm |

Pytanie 7

- Czy w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż elementów wyposażenia wymienionego w tabeli wyposażenia pomieszczeń _SGIM_SP8 do PW?

- Proszę o szczegółowe rysunki oraz ilości aplikacji zgodnie z zapisem w pkt. 9.3 tj. – na ścianach korytarza (POM. A-02), sali gimnastycznej (A-22) i sali korekcyjnej (A-20) aplikacje – postacie sportowców wycięte z arkuszy pleksi gr. 4 mm w kolorze szarym ciemnym – transparent, klejone do ścian za pomocą kleju bezbarwnego w sprayu.

- Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego:

- rzut fundamentów,

- rzut wraz z zestawieniem płyt stropowych kanałowych sprężonych.

Odpowiedź na pytanie 7

Ad. 1 Tak, w zakres wyceny wchodzi dostawa i montaż elementów wyposażenia wymienionego w tabeli wyposażenia pomieszczeń _SGIM_SP8 do PW oraz dostawa sprzętu sportowego wymienionego w tabeli sprzętu sportowego _SGIM_SP8 do PW.

Ad. 2 Poniżej odpowiedź dot. Aplikacji z plexi gr. 4 mm.

Korekta zapisu w opisie technicznym PW architektura:

jest:

- na ścianach korytarza (pom. A-02), Sali gimnastycznej (A-22) i Sali korekcyjnej (A-20) aplikacje – postacie sportowców wycięte z arkuszy pleksi gr. 4 mm w kolorze szarym ciemnym – transparent, klejone do ścian za pomocą kleju bezbarwnego w sprayu.

powinno być:

- na ścianach korytarza (pom. A-02) – rys. A-22 i A-23, wiatrołapu (pom. A-16) oraz Sali korekcyjnej (A-20) – rys. A-23

Aplikacje – postacie sportowców wycięte z arkuszy pleksi gr. 4 mm w kolorze szarym ciemnym – transparent, klejone do ścian za pomocą kleju bezbarwnego w sprayu.

W załączniku do niniejszego pisma rysunek dodatkowy – A-26 przedstawiający zwymiarowane aplikacje – postacie na poszczególnych ścianach.

Dopuszcza się zastosowanie innych wzorów konturów postaci w uzgodnieniu                                      z Projektantem. Szacunkowa łączna ilość arkuszy plexi o wym. 100x200 cm – 30 szt. – powierzchnia efektywna ok. 53 m2.

Ad. 3 W załączniku do niniejszego pisma uzupełniamy rysunki PDF PW konstrukcji                           (K1 – K8). Brak zamieszczonych w/w rysunków nie ma wpływu na przygotowanie oferty Wykonawcy, potrzebne informacje do wyceny można było bez problemu uzyskać                               w zamieszczonej na stronie dokumentacji.

Pytanie 8

- W dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) brakuje opisu technicznego konstrukcji, proszę o uzupełnienie.  W folderze z  opisem znajdują się dwie strony tytułowe.

- Proszę o informację jak zabezpieczona antykorozyjnie ma zostać konstrukcja stalowa, która nie wymaga zabezpieczenia ppoż.

- W projekcie wykonawczym rysunki z przekrojami A-A/B-B oraz C-C/D-D są takie same. Proszę o przesłanie poprawnych rysunków.

- Proszę o informację jaki profil blachy trapezowej należy zastosować na pokrycie dachowe.

- Proszę o informację czy stropy prefabrykowane, pod którymi znajduje się sufit rastrowy należy tynkować i malować?

- Proszę o informację czy wszystkie sufity podwieszane widoczne na rysunku AW-01-S                  są wykonane jako sufity rastrowe open cell 10x10?

- Proszę o przesłanie dokumentacji geotechnicznej terenu, na którym projektowany jest obiekt.

Ze względu na krótki okres na przygotowanie oferty zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 10.11.2016 r. Wydłużony termin składania ofert pozwoli                       na przygotowanie oferty bardziej korzystnej pod względem technicznym i ekonomicznym.

Odpowiedź na pytanie 8

Ad. 1 Na stronie internetowej Zamawiającego umieszczono omyłkowo pliki opisów konstrukcji PW z atrybutem ,,ukryty’’, które można było odczytać pod warunkiem włączenia na komputerze Wykonawcy opcji pokazywania plików ukrytych. Dodatkowo ponownie zamieszczamy w załączniku do niniejszego pisma w/w pliki bez atrybutu ,,ukryty’’.

Ad. 2 Zgodnie z opisem do PW konstrukcji – STAL – pkt. 3.5 – Powłoki malarskie oraz                    wg wytycznych architektonicznych i zapotrzebowania inwestora. W załączniku                               do niniejszego pisma przykładowy zestaw do malowania konstrukcji. Należy uzgodnić                       z achitektem i inwestorem.

Ad. 3 W załączniku do niniejszego pisma plik z rysunkami A-06 i A-07 – przekrój C-C i D-D                 z PW architektury.

Ad. 4 Zgodnie z opisem do PW konstrukcji – STAL – pkt 1.2 – Blacha trapezowa TR160 t=1,0 mm; opis do wiadomości w załączniku do niniejszego pisma. Opis został ponownie umieszczony na stonie internetowej Zamawiającego zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Ad. 5 Zgodnie z opisem warstwy stropodachu nad częścią zaplecza Sali sportowej w opisie technicznym PW architektura pkt. 9.4.1.

Nie została wymieniona warstwa tynku ani powłoka malarska – płyty stropowe prefabrykowane surowe, nie przeznaczone do tynkowania i malowania, jedynie oczyszczone po wbudowaniu.

Ad. 6 Zgodnie z opisem technicznym PW architektura pkt. 10.3 Sufity – wszystkie pomieszczenia zaplecza sportowego (poza pom. A-21 i A-23) wyposażone w sufit podwieszony rastrowy typu Open Cell (oczka 100x100 mm), rysunek A-01-S przedstawia oprócz lokalizacji sposób montażu w poszczególnych pomieszczeniach – pom. A-01, A-02, A-15A, A-15B, A-16 – sufit rastrowy montowany od ściany do ściany (z zastosowaniem profili przyściennych wokół pomieszczenia), w pozostałych pomieszczeniach – bez profilu przyściennego – kratka sufitu rastrowego nie dochodzi bezpośrednio do ścian.

Ad. 7 Wnioski z badań geotechnicznych zostały zawarte w opisach konstrukcji. Dodatkowo załączmy dokumentację geotechniczną w wersji elektronicznej.

Pytanie 9

- Czy do oferty ująć wszystkie elementy wyposażenia ujęte w załącznikach: „tabela wyposażenia pomieszczeń” oraz „tabela sprzętu sportowego”? W przedmiarach jest tylko sprzęt sportowy.

- Czy do oferty doliczyć dostawę i montaż żaluzji zewnętrznych (obudowa na dachu zaplecza)? brak w przedmiarach.

- Czy Inwestor może udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej ath?

- Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż węzła cieplnego nie wchodzi w zakres oferty.

- Prosimy o załączenie przekrojów C-C oraz D-D. Załączono dwa razy przekroje A-A oraz B-B.

Odpowiedź na pytanie 9

Ad.1 Oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy wyposażenia ujęte w załącznikach opisu technicznego do PW architektury pn.: „Tabela wyposażenia pomieszczeń” oraz „Tabela sprzętu sportowego”.

Ad.2 Oferta powinna uwzględniać dostawę i montaż żaluzji zewnętrznych (obudowa                         na dachu budynku zaplecza sportowego) zgodnych  z PW architektury.

Ad.3 Inwestor nie dysponuje wersją edytowalną przedmiarów robót.

Ad.4 Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.1.4): ,,ZEWNĘTRZNA SIEĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ              Z WĘZŁEM C.O. (WYŁĄCZONA Z ZAKRESU ROBÓT – OBJĘTA ODRĘBNYM ZAMÓWIENIEM)’’.

Ad.5 Prawidłowe rysunki Przekrojów C-C i D-D rys. 06 i 07 PW architektury stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 10

Proszę o wyjaśnienie czy okładzinę ścian w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych                do wys. 2 m przyjmować jako wykładzinę ścienną z PCW (wg pkt 9.3.1 opisu technicznego projektu architektonicznego) czy jako płytki glazurowane mocowane na klej (wg opisu warstwy B na rys. A-01 rzut parteru)?

Odpowiedź na pytanie 10

Zgodnie z opisem technicznym PW architektury, pkt. 9.3.1: ,,Część zaplecza sali                  sportowej (...) ściany nadziemne - farba silikonowa  kolor biały, w pom. higieniczno-sanitarnych do wys. 2 m, wykładzina ścienna z PCW np. firmy Polyflor seria Polyclad Pro PU kolor Grey Steel 4095 (lub inna równoważna)".

Zgodnie z w/w opisem - powyżej wysokości 2 m do wysokości stropu - malowanie otynkowanych ścian z bloczków Silka E24 lub E12 farbą silikonową w kolorze białym.

UWAGA:

Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zmianie ulegają n.w. terminy i godziny:

- termin wniesienia wadium, określony w pkt 8.1 SIWZ z 02.11.2016 r. do godz. 9:00,                                na 07.11.2016 r. do godz.10:00;

- termin składania ofert, określony w pkt 11.1 SIWZ - z  02.11.2016 r. godz. 09:00,                        na 07.11.2016 r. godz. 10:00;

- termin otwarcia ofert, określony w pkt 10.13, 11.2 SIWZ – z 02.11.2016 r. godz. 09:30, na 07.11.2016 r. godz. 10:30.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki do niniejszych odpowiedzi stanowią odrębny plik.

Podpisał:

wz. Prezydenta Miasta

mgr. Adam Urban

Z-ca Prezydenta