PRZEDMIAR  ROBÓT

WYMIANA KANALIZACJI  DESZCZOWEJ

w   ul. GRUNWALDZKIEJ na dług. 320,0 mb  licząc od ul. Wojska Polskiego

w TCZEWIE

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | ILOŚĆ | Jed. miary | Cena Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. ROBOTY DROGOWE |  |  |  |
| 1 | Zerwanie podbudowy betonowej gryb.25cm 240,0x1,75 | 420,00 | m2 |  |
| 2 | Zerwanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiażąca grub.8cm 240,0x1,75 | 420,00 | m2 |  |
| 3 | Zerwanie nawierzchni asfaltowej- warstwa ścieralna grub.5cm 240,0x1,75 | 420,00 | m2 |  |
| 4 | Rozebranie chodnika z trylinki i płyt chodnikowychi | 80,00 | m2 |  |
| 5 | Demontaż krawężnika betonowego | 150,00 | mb |  |
| 6 | Wykonanie podbudowy betonowej grub. 25cm na podsypce piaskowej | 420,00 | m2 |  |
| 7 | Ułożenie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiażąca grub.8cm 240,0x1,75 | 420,00 | m2 |  |
| 8 | Ułożenie nawierzchni asfaltowej- warstwa ścieralna grub.5cm 240,0x1,75 | 420,00 | m2 |  |
| 9 | Ułozenie chodnika z trylinki i płyt chodnikowychi 20 % materiał nowy | 80,00 | m2 |  |
| 10 | Montaż krawężnika betonowego 10 % materiał nowy | 150,00 | mb |  |
| 11 | Wykonanie zastaw drogowych | 340,00 | mb |  |
|  | Razem element I |  |  |  |
|  | II. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 12. | Zabezpieczenie sieci i kabli energetycznych | 22 | szt |  |
| 13 | Wykop ręczny w gr. III-IV kat. o głęb. 0-1,50m 15% | 132,00 | m3 |  |
| 14 | Wykop ręczny w gr. III-IV kat. o głęb. 0-3,0m 5% | 60,00 | m3 |  |
| 15 | Wykop koparką z wywózką na odl. 1,0 km gr. III-IV kat. o głęb. 0-3m ( 320,0x0,9x0,6)+ (+320x(0,45+0,10)x1,55)= | 445,40 | m3 |  |
| 16 | Wykop mech . w gr. III-IV kat o głęb. 0-3,0m (340x1.55x2,4 ) – (198,0+60,0+445,4 ) | 769,40 | m3 |  |
| 17 | Odeskowanie ścian wykopów gr III kat. 0-3,0 320x2,30x2 | 1472,00 | m 2 |  |
| 18 | Dodatek za odeskowanie o szer.ponad 1,0 m | 1472,00 | m 2 |  |
| 19 | Wykonanie podłoża pod rurociąg grub 10cm jego obsypka pospółką grub. 45cm ponad wierzch rury z transportem | 445,40 | m3 |  |
| 20 | Zasypka wykopów gr.III-IV kat. z wykonaniem zagęszczenia - ręczna | 45,00 | m3 |  |
| 21 | Zasypka wykopów gr.III-IV kat. z wykonaniem zagęszczenia - mechaniczna 745,0 – (45,0 +0,9x03x230)= | 657,90 | m3 |  |
| 22 | Obsianie trawą uszkodzonych trawników | 130,00 | m 2 |  |
|  | Razem element II |  |  |  |
|  | III. ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  |
| 23 | Demontaż rur betonowych Ǿ 200 z odwiezieniem na wysypisko | 30,00 | mb |  |
| 24 | Demontaż rur Ǿ 400mm z odwiezieniem na wysypisko | 315,0 | mb |  |
| 25 | Demontaż kompletnych studni kanalizacyjnych bet. Ǿ 1200mm o głeb. do 2,3m z odwiezieniem na wysypisko lub przekazanie inwestorowil | 6 | kpl |  |
| 26 | Demontaż wpustów ulicznych odwiezienie na wysypisko lub przekazanie inwestorowi | 3 | kpl |  |
| 27 | Wykonanie włączenia do istniejacej studzienkii z tuleją PCV  600mm | 2 | kpl |  |
|  | Razem element III |  |  |  |
|  | IV. ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |
| 28 | Rury PVC LITE o średnicy  200x5,9mm typ ciężki ”S” SN 8 łączone na uszczelki gumowe | 40,00 | mb |  |
| 29 | Rury PVC LITE o średnicy  600mm typ ciężki ”S” SN 8 łączone na uszczelki gumowe | 315,00 | mb |  |
| 30 | Tuleje ochronne dla rur PVC 200 mm | 10 | szt |  |
| 31 | Tuleje ochronne dla rur PVC 600 mm | 14,0 | szt |  |
| 32 | Studnie kanalizacyjne żelbetowe Ǿ 1400mm o głęb. 0-3,0m z włazami D-400 Begu z 3-ma ryglami | 7 | kpl |  |
| 33 | Montaż wpustow ulicznych D400 | 5 | kpl |  |
| 34 | Wykonanie odwodnienia liniowego szer 150mm Korytka typ ciężki L=2,0mb z rusztem D-400 | 2,0 | mb |  |
|  | Razem element IV |  |  |  |