Zamawiający 								Gmina Miasto Tczew

Adres							     pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew

# PROGRAM FUNCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia 	Boisko lekkoatletyczne na terenie Gimnazjum nr 3

Adres 			      Tczew ul. Jagiełły 8 działki nr 88/97,88/36,88/39

Nazwa zamówienia wg CPV	roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych i obiektów wypoczynkowych

Kod zamówienia wg CPV				45212200-8; 45212100-7

Zawartość opracowania      			1. Część opisowa

2. Część informacyjna

Autor  opracowania : mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska

upr. w spec. architekt. nr POM/0105/OHOA/08

upr. w spec. konstrukcyjno-bud. nr 159/Gd/99

Gdańsk marzec 2014

## CZĘŚĆ OPISOWA

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie boiska lekkoatletycznego na terenie Gimnazjum nr 3 w Tczewie, w formule zaprojektuj i wybuduj. Boisko lekkoatletyczne składać się będzie z bieżni okólnej, bieżni prostej, skoczni w dal, rzutni oszczepem, rzutni dyskiem i rzutni kulą oraz infrastruktury towarzyszącej (odwodnieniem terenu, przebudową kolizji oraz remontem ogrodzenia). Zamówienie obejmuje sporządzenie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego boiska z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych z infrastrukturą techniczną na podstawie tego projektu.

Charakterystyczne parametry inwestycji :

Powierzchnia inwestycji - część działek nr 88/97,88/36,88/39 wynosi: 5893m2

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych przepuszczalnych ok.: 1152m2

Powierzchnia rozbiegów rzutni i skrzynia z piaskiem ok.: 68,6m2

Powierzchnia zieleni sportowej ok.: 2485m2

Powierzchnia zieleni rekreacyjnej ok.: 2187,4m2

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe :

Budowa boiska lekkoatletycznego obejmuje:

- uzbrojenie terenu: przebudowa kanalizacji deszczowej w kolizji z bieżną okólną, odwodnienie terenu drenażem z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, przyłącza itp.

- bieżnię okólną o dł. 240m i szerokości 4m

- bieżnię prostej o dł. 130m i szerokości 6m

- skocznię w dal z rozbiegiem w ramach bieżni prostej,

- rzut oszczepem z rozbiegiem

- rzutnia kulą

- rzutnia dyskiem,

- remont ogrodzenia

- uporządkowanie zieleni z wycinką krzewów

- roboty towarzyszące - rozbiórka istniejących nawierzchni itp.

Boisko będzie dostępne bezpośrednio z sali gimnastycznej dla użytkowników. Dojazd do boiska istniejącą bramą wjazdową i istniejącą drogą wewnętrzną.

Lokalizacja boiska na terenie Gimnazjum:

- teren boiska lekkoatletycznego położony jest przy sali gimnastycznej i boisku wielofunkcyjnym

- boisko uzupełni niezbędną infrastrukturę sportową dla gimnazjum o profilu lekkoatletycznym

- Gimnazjum ma znaczące osiągnięcia w lekkoatletyce, dlatego boisko to jest konieczne do zrealizowania

Dla wykonania boiska lekkoatletycznego należy wykonać następujące roboty budowlane i czynności rozruchowe:

- roboty rozbiórkowe m.in. nawierzchni żużlowej wraz z utylizacją i istniejącej skoczni w dal z uzupełnieniem kostką brukową (ok.32m2)

- roboty związane z uzbrojeniem terenu

- roboty drogowe - nawierzchnie sportowe

- roboty związane z zielenią urządzoną i sportową

- remont ogrodzenia

- wyposażenie obiektów sportowych

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów :

| Lp. | Nazwa obiektu funkcja/infrastruktura | rodzaj nawierzchni | wyposażenie | powierzchnia [m2] lub ilość [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | bieżnię okólną o dł. 240m i szerokości 4m | poliuretanowa odporna na kolce wylewana | linie wykonane w poliuretanie, | 960 m2 |
| 2. | bieżnię prostej o dł. 130m i szerokości 6m | poliuretanowa odporna na kolce wylewana | linie wykonane w poliuretanie, bloki startowe 4szt odboje, płotki 20szt | 780 m2 |
| 3. | skocznię w dal z rozbiegiem w ramach bieżni prostej | poliuretanowa odporna na kolce wylewana | deski wybiciowe, laminowana wzmocniona 2szt, skrzynia z piaskiem 6x10m | skrzynia 60 m2 |
| 4. | rzut oszczepem z rozbiegiem | rozbieg -poliuretanowa odporna na kolce wylewana | oszczepy 500gr,600gr,700gr po 4szt | 116/1000 m2 |
| 5. | rzutnia kulą | betonowa wykończona poliuretanem z okręgiem aluminiowym i progiem | kule stalowe 3kg,4kg,5kg po 4szt | 3,6/475 m2 |
| 6. | rzutnia dyskiem, | koło stal ocynk, okrąg aluminiowy | klatka do rzutu- słupki aluminiowe, oraz dyski 0,75kg,1,0kg,1,5kg po 4szt | 4,9/477 m2 |
| 7. | remont ogrodzenia wys.2m | panele zgrzewane lub spawane, powlekane |  | 133m |
| 8. | przebudowa kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu |  |  | ok.100m |
| 9. | odwodnienie z podłączeniem do kanalizacji |  |  | ok.700m |
| 10. | wycinka krzewów żywopłotowych i uzupełnienie trawników, likwidacja skoczni w dal i uzupełnienie kostki brukowej |  |  | 133m/2063m2 32m2 |

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga by nawierzchnie boisk były o trwałości co najmniej 30lat (przy założeniu niezbędnych remontów wraz z wymianą nawierzchni i urządzeń w trakcie eksploatacji - średnio co 10lat). Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać znak CE, atesty, aprobaty bądź inne znaki towarowe i dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym.

- Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Wykonawca robót będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie :

  - Organizacji robót budowlano - instalacyjnych i zagospodarowania terenu

  - Zabezpieczenia interesów osób trzecich

  - Ochrony środowiska

  - Warunków bezpieczeństwa pracy

  - Prowadzenie prac powinno odbywać się na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskanej na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego przed złożeniem na pozwolenie.

Wywozu gruzu i odpadów budowlanych wykonawca powinien dokonywać na wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry .

Zamawiający wymaga od wykonawcy realizującego inwestycję sprawowania bieżącej kontroli wykonywanych robót budowlanych. Kontroli w szczególności poddać należy :

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym – w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacji technicznej

- sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności z projektem i programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Zamawiający wymaga od wykonawcy wykonania m.in. :

-   badań geotechnicznych gruntu

-   mapy do celów projektowych

-   pozyskanie warunków technicznych na media i usunięcie kolizji

- uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę bądź skutecznego zgłoszenia robót

- pełną dokumentację odbiorową w tym m.in. mapy powykonawcze w 3-ch egzemplarzach, protokoły z badań zagęszczenia warstw podłoża i podbudów (wymaga się uzyskania min Is=0,98)

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy, zamawiający zapełni zespół specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikających z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów :

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór końcowy

- odbiór po okresie gwarancji

- odbiór ostateczny po okresie rękojmi

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały :

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy;

- jakość i dokładność wykonania prac budowlano - instalacyjnych i wykończeniowych;

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia;

- prawidłowość ułożenia, połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa w sieciach i instalacjach

- prawidłowość wykonania, szczelność, przepustowość, poziom hałasu i sprawność instalacji sanitarnych,

- prawidłowość wykonania i sprawność działania instalacji elektrycznych i słaboprądowych

- prawidłowość i jakość wykonania robót drogowych i zagospodarowania terenu

Wykonawca robót będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku całości inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji. W okresie gwarancji wykonawca zapewnieni pielęgnację zieleni. Wykonawca zobowiązany będzie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty tymczasowe nie będą opłacane odrębnie. Jako roboty tymczasowe traktuje się rusztowania, dźwigi budowlane, koszty związane z placem budowy, utylizacją gruzu itp.

- Wymagania szczegółowe

W trakcie budowy oraz przyjmując rozwiązania projektowe należy uwzględnić fakt, że teren znajduje się na terenie Gimnazjum. Należy roboty prowadzić w sposób zapewniający możliwość korzystania z istniejącego boiska wielofunkcyjnego, oraz komunikacji między boiskiem a salą gimnastyczną. Należy glebę oraz roślinność nieprzeznaczoną do usunięcia chronić (szczególnie przy prowadzeniu robót) przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami. Należy uwzględnić rezerwę terenu na projektowaną w odrębnym etapie inwestycji salę lekkoatletyczną o wymiarach zewnętrznych 10x72m. Wstępne usytuowanie boiska lekkoatletycznego wraz z uwarunkowaniami pokazano na koncepcji w załączeniu do niniejszego opracowania. Rozwiązania projektowe oraz wyposażenie należy uzgodnić z użytkownikiem i zamawiającym, na etapie projektu oraz w trakcie wykonywania robót.

Boisko lekkoatletyczne ma stanowić uzupełnienie infrastruktury sportowej Gimnazjum, które w zakresie zajęć sportowych specjalizuje się w lekkoatletyce. Bieżnia okólna, bieżnia prosta, skocznia w dal, rzutnia oszczepem dyskiem i kulą, które stanowią niezbędną infrastrukturę treningową w zakresie lekkoatletyki. Zakłada się  kompletną infrastrukturę treningową wraz z wyposażeniem oraz odwodnieniem. Dodatkowo należy wyremontować ogrodzenie, uzupełnić i uporządkować zieleń, uzupełnić ubytki nawierzchni na istniejącym boisku oraz przebudować kolizje uzbrojenia podziemnego.

Bieżnia okólna trzytorowa o długości ok.240m i szerokości 4m ma być wykonana  w nawierzchni poliuretanowej wylewanej odpornej na kolce, na warstwach podbudowy z kruszyw, oraz w obrzeżach betonowych (wykończonych od góry nawierzchnią poliuretanową). Linie wykonane z poliuretanu w kolorze białym, pozostała nawierzchnia w kolorze czerwonym. Minimalne wymagania nawierzchni w akapicie dotyczącym nawierzchni dla wszystkich elementów boiska lekkoatletycznego. Odwodnienie wykonać drenażem z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Bieżnia prosta czterotorowa o długości ok.130m i szerokości 6m ma być wykonana w nawierzchni poliuretanowej wylewanej odpornej na kolce, na warstwach podbudowy z kruszyw, oraz w obrzeżach betonowych (wykończonych od góry nawierzchnią poliuretanową). Linie wykonane z poliuretanu w kolorze białym, pozostała nawierzchnia w kolorze czerwonym. Bieżnia wyposażona w bloki startowe, odboje końcowe i płotki. Minimalne wymagania nawierzchni w akapicie dotyczącym nawierzchni dla wszystkich elementów boiska lekkoatletycznego. Odwodnienie wykonać drenażem z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Skocznia w dal z rozbiegiem w ramach bieżni prostej. Rozbieg ma być wykonany w nawierzchni poliuretanowej wylewanej odpornej na kolce, na warstwach podbudowy z kruszyw, oraz w obrzeżach betonowych. Linie wykonane z poliuretanu w kolorze białym, pozostała nawierzchnia w kolorze czerwonym. Skocznia wyposażona w deski wybiciowe laminowane wzmocnione, oraz skrzynię z piaskiem o wymiarach 6x10 wykonana z obrzeży betonowych wykończonych gumą od góry. Minimalne wymagania nawierzchni w akapicie dotyczącym nawierzchni dla wszystkich elementów boiska lekkoatletycznego. Odwodnienie rozbiegu i skrzyni wykonać drenażem z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Rzut oszczepem z rozbiegiem o długości 37m i szerokości 4m. Rozbieg ma być wykonany w nawierzchni poliuretanowej wylewanej odpornej na kolce, na warstwach podbudowy z kruszyw, oraz w obrzeżach betonowych. Nawierzchnia w kolorze czerwonym. Pole rzutu oszczepem wykonane z naturalnej murawy układanej z rolki na przygotowanym podłożu. Linie malowane farbą natryskową do naturalnych nawierzchni trawiastych. Linie boczne z taśm. Skocznia wyposażona w deskę oszczepy 700gr 4szt, 600gr 4szt, 500gr 4szt. Minimalne wymagania nawierzchni w akapicie dotyczącym nawierzchni dla wszystkich elementów boiska lekkoatletycznego. Odwodnienie rozbiegu i pola rzutów wykonać drenażem z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Rzutnia kulą z kołem rozbiegowym o średnicy 2,135m wykonane w formie płyty betonowej wykończonej nawierzchnią poliuretanową, wyposażona w aluminiowy okręg 60x60x5mm i próg z laminatu. Pole pchnięcia kulą wykonane z naturalnej murawy układanej z rolki na przygotowanym podłożu. Linie malowane farbą natryskową do naturalnych nawierzchni trawiastych. W zakresie wyposażenia rzutni należy uwzględnić kule treningowe 5kg 4szt, 4kg 4szt, 3kg 4szt.  Odwodnienie pola rzutów wykonać drenażem z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Rzutnia dyskiem z kołem rozbiegowym o średnicy 2,5m wykonane w formie płyty betonowej z aluminiowym okręgiem i kołem do rzutu ze stali cynkowanej galwanicznie, skręcane i mocowane do podłoża betonowego. Koło rozbiegowe wyposażone w aluminiową klatkę treningową do rzutu dyskiem o wysokości 5m. Pole rzutu dyskiem wykonane z naturalnej murawy układanej z rolki na przygotowanym podłożu. Linie malowane farbą natryskową do naturalnych nawierzchni trawiastych. W zakresie wyposażenia rzutni należy uwzględnić dyski treningowe 1,5kg 4szt, 1kg 4szt, 0,75kg 4szt.  Odwodnienie pola rzutów wykonać drenażem z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Remont ogrodzenia przewiduje się w zakresie naprawy uszkodzonych przęseł ogrodzeniowych o wymiarach 3x2m. Przęsła uszkodzone należy naprawić poprzez wymianę wypełnienia przęsła z zastosowaniem paneli zgrzewanych lub spawanych, powlekanych - trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. Nowe wypełnienie ma być sztywne i uniemożliwiające wspinanie się po ogrodzeniu. Obwodowy kształtownik w miejscach uszkodzeń naprawić, oraz w całości przemalować min.3 warstwy farby antykorozyjnej. Ilość przęseł do naprawy 12szt.

Odwodnienie boiska i przebudowa kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Przebudowa kolizji przewidywana jest w zakresie przeniesienia uzbrojenia kolidującego z projektowanym boiskiem lekkoatletycznym oraz w zakresie zabezpieczenia przewodów pozostających pod projektowanym boiskiem ( w zależności od ustalonych warunków przez gestorów istniejącego uzbrojenia). Na boisku nie mogą znajdować się żadne studnie. Przewiduje się przeniesienie ok. 50m kanalizacji deszczowej, którą należy przeprojektować i przebudować z nadaniem właściwych spadków z jednoczesnym zebraniem wody deszczowej z zaprojektowanych drenaży dla boiska. Całość nawierzchni sportowych - poliuretanowych i trawy sportowej wewnątrz bieżni okólnej należy odwodnić drenażem z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. Drenaże sytuować równolegle na całości terenu w odległościach nie mniej niż 6-8m. Dreny układać w żwirowej obsypce filtracyjnej.

Zieleń poza boiskiem należy uporządkować po wykonanych robotach. Żywopłot wzdłuż ogrodzenia należy usunąć, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na wycinkę. Cały teren inwestycji poza boiskami wykończyć trawnikiem na warstwie przygotowanego gruntu z nawożeniem. Trawnik wykonać z mieszanki traw typu sportowego, siewem. Należy przewidzieć pielęgnację, wałowanie, koszenie itp; a także pielęgnację w okresie gwarancji. Istniejącą skrzynię skoczni w dal należy rozebrać a w jej miejscu uzupełnić nawierzchnię z kostki brukowej, dobranej do istniejącej.

Należy zastosować nawierzchnię na boisko lekkoatletyczne - bieżnie i rozbiegi;  poliuretanową lekkoatletyczną, wylewaną, odporną na kolce, o następujących wymaganiach minimalnych:

- grubość poliuretany min 15mm na rozbiegu do oszczepu, na pozostałych boiskach min10mm

- nawierzchnia przepuszczalna na podbudowie dynamicznej z zagęszczanych kruszyw z zastosowaniem podkładu ET

Zastosowana nawierzchnia ma posiadać następujące dokumenty :

- certyfikat IAAF lub inny dotyczący odporności na obuwie z kolcami

- deklaracja zgodności z normą PN-EN14877:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport) potwierdzające parametry zastosowanej nawierzchni lekkoatletycznej lub dokument równoważny.

- karta techniczna nawierzchni, potwierdzona przez producenta

- atest PZH lub dokument równoważny

- autoryzacja producenta nawierzchni lekkoatletycznej wystawiona dla wykonawcy na przedmiotową inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo). Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym wykonywanego zadania. Przy wykonywaniu nawierzchni należy uwzględnić dodatkowo naprawę - uzupełnienie istniejącej nawierzchni boiska ok.20m2.

Sprzęt i wyposażenie projektowanych boisk należy stosować wyłącznie posiadający :

- certyfikat IAAF lub

- certyfikat PZLA

oraz powinien być uzgodniony z użytkownikiem i zamawiającym.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia (projekt i realizację robót) spełniając wymagania :

  - Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006r. (Dz.U. nr 156 poz. 1118)

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami)

  - Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 poz. 880) z późniejszymi zmianami.

  - innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

Wykonawca powinien zapewnić wykonanie harmonogramu realizacji inwestycji, projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz projektu wykonawczego, projektu organizacji robót, planu zapewnienia jakości robót, oraz inne opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający jest w właścicielem terenu inwestycji w Tczewie przy ul. Jagiełły 8 działki nr 88/97,88/36,88/39 o łącznej powierzchni inwestycji 5893m2.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Koncepcja boiska lekkoatletycznego

2. Warunki techniczne ZWiK

3. Uproszczona kalkulacja nakładów inwestycyjnych