ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA :   BUDOWA PLACU ZABAW  W  SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 8  W  TCZEWIE  W  RAMACH RZĄDOWEGO  PROGRAMU  „RADOSNA SZKOŁA”

ADRES OBIEKTU            :   83-110 TCZEW , UL. ARMII KRAJOWEJ 70

NAZWY  I KODY  CPV   :   71000000 –USŁUGI ARCHITEKTONICZNE,

BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

45112723-9 –ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA

PLACÓW ZABAW

45223800-4-MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH

KONSTRUKCJI

37535200-9 –WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

45111291-4 –ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA 		       :    GMINA MIEJSKA TCZEW

ZAMAWIAJĄCEGO

ADRES 		        :    83-110  TCZEW ,  PL. J.PIŁSUDSKIEGO 1

ZAMAWIAJĄCEGO

AUTOR  		         :    MACIEJ ZYCH

OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI        :    I.  CZĘŚĆ  OPISOWA

PROGRAMU			 II. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA

FUNKCJONALNO-

UZYTKOWEGO

I.CZĘŚĆ OPISOWA :

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU   LUB   ZAKRES    ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamówienia  jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy  Szkole Podstawowej nr 8  w Tczewie w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie „Radosna Szkoła” zgodnie z Uchwałą nr 112/2009  Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach  I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I  stopnia (Dz.U.09.110.915 z późniejszymi zmianami)

Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Powierzchnię szkolnego placu zabaw określa się na min. 500 m2 (tzw. duży plac zabaw).

Nawierzchnia , na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna wynosić min. 240 m2, min. 50 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inna nawierzchnią syntetyczną, a min. 210 m2 powierzchni powinno być pokryte naturalną zielenią.

  - AKTUALNE  UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Szkolny plac zabaw zlokalizowany będzie na części działki nr 13/6 obręb 5. Lokalizacja placu zabaw przedstawiona została graficznie w załączniku nr 1 (lokalizacja naniesiona na mapie do celów informacyjnych)

Teren na którym przewidziana jest realizacja szkolnego placu zabaw, stanowi fragment dużego przyszkolnego terenu porośniętego trawą  oraz drzewami.

Na działce ( w obrębie terenu  przyszłego placu zabaw ) nie występują sieci infrastruktury technicznej. Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji urządzeń infrastruktury, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

  - OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Na teren placu zabaw należy zapewnić swobodny dostęp dzieciom niepełnosprawnym z ogólnodostępnych ciągów komunikacji pieszej na terenie szkoły.

Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Przewiduje się umieszczenie na placu zabaw pojedynczych elementów sprzętu rekreacyjnego, pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, przeskoki, zwisy)

Urządzenia zabawowe powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami.

Plac zabaw powinien być wyposażony w tablicę informacyjną z regulaminem korzystania określającą zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA””

Na tablicy informacyjnej powinny się znaleźć między innymi numery telefonów alarmowych oraz osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły.

Dodatkowo wszystkie urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania (umieszczone na zestawach i pojedynczych elementach placu zabaw).

Teren placu zabaw winien być ogrodzony.

  - SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Dane powierzchniowo-kubaturowe:

-powierzchnia szkolnego placu zabaw (duży plac zabaw)-min.  500 m2

w tym:

- strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o powierzchni min.  240 m2

- strefy komunikacyjnej (ścieżka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) o powierzchni min. 50 m2

- strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) o powierzchni min. 210 m2

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Prace przygotowawcze

-dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany plac zabaw,

-uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji (m.in. rzędne powierzchni terenu),

- dokonać badań gruntowo-wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb  posadowienia urządzeń placu zabaw i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie działki,

-w razie potrzeby uzyskać mapę do celów projektowych

-w razie kolizji z istniejącą infrastrukturą uzyskać od jej gestorów warunki przebudowy,

-dokonać inwentaryzacji istniejącej zieleni pod kątem jej zagospodarowania  oraz przygotowania wniosku na ewentualną  wycinkę drzew

-uzyskać w imieniu Zamawiającego  decyzję o wycince kolidujących drzew i krzewów jeśli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami  prawa.

2.2 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

-Do placu zabaw należy wykonać dojście z istniejących ciągów komunikacyjnych o szerokości 2 m

-fragmenty terenów zielonych mogą posiadać konfigurację urozmaiconą , z możliwością  dowolnego kształtowania (o spadku maksymalnym nie przekraczającym 30°) podłoża pod nasadzenia zasiewy, uzależnione od strefy klimatycznej ich lokalizacji.

-Wykonawca ma obowiązek uzgodnić i zatwierdzić  projekt placu zabaw  przez Zamawiającego oraz przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku  przed skierowaniem  do realizacji

-Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót Wykonawca dokona we własnym zakresie

2.3 Wymagania dotyczące  architektury

- Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie , winny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi pod względem zastosowanych materiałów, wykończenia kolorystyki oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

2.4 Wymagania dotyczące konstrukcji

-Konstrukcja elementów wyposażenia placu zabaw ,nawierzchnia syntetyczna , ogrodzenie winno być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami ,zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz posiadać odpowiednią trwałość

-konstrukcja elementów placu zabaw  musi spełniać wymogi odporności na działanie czynników atmosferycznych, odporności ogniowej, ergonomii  oraz inne stawiane tego typu obiektom wymagania.

-konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami ,normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej

-elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe

2.5 Wymagania dotyczące instalacji

-Wszelkie ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą należy usuwać w uzgodnieniu z gestorami danej sieci.

-Nawierzchnie bezpieczne w obrębie urządzeń zabawowych należy wykonać z minimalnym spadkiem na zewnątrz ,celem odprowadzenia wód opadowych aby uniknąć zastoin wodnych

2.6 Wymagania dotyczące wykończenia

2.6.1 Nawierzchnie

Ogólne wymagania :

-Wszystkie nawierzchnie sztuczne  wyposażenia placu zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych oraz należy je realizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty ,dopuszczenia i certyfikaty

-kolorystyka  nawierzchni szkolnego placu zabaw powinna być zgodna z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu „SZKOŁA BEZPIECZNA  I  PRZYJAZNA” (nawierzchnia bezpieczna  -kolor pomarańczowy w odcieniu  zbliżonym do PATONE 152 C, RAL 2011-TIEFORANGE, nawierzchnia strefy komunikacyjnej –kolor niebieski w odcieniu PANTONE :540 C; RAL :5003 Saphirblau)

-nawierzchnie bezpieczne muszą amortyzować upadek dziecka z wysokości równej co najmniej maksymalnej wysokości swobodnego upadku danego urządzenia zabawowego

-nawierzchnię bezpieczną oraz komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem na styku z nawierzchnią trawiastą

a. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

-nawierzchnia bezpieczna (piankowa lub gumowa), amortyzująca  upadek dziecka z wysokości do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą) , do umieszczania na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych wykonana na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi  Normami ,

-nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie wg wytycznych producenta nawierzchni. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek około 1%

-w przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą

-konstrukcja nawierzchni bezpiecznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych

b. Nawierzchnia strefy komunikacyjnej

-nawierzchnia strefy komunikacyjnej (ścieżka) powinna zostać wykonana z typu tartan lub innej nawierzchni syntetycznej ,rozwijalnej lub wylewanej, zgodnej z wymogami przywołanej normy)

-szerokość ścieżek powinna wynosić minimum 1,5 m i być ukształtowana w układach luźno wijących się o kształtach obłych

- w celu ułatwienia spływu wód opadowych z ciągu komunikacyjnego należy zastosować spadek poprzeczny 2%

c. nawierzchnia trawiasta (strefa zielona)

-istniejącą nawierzchnię trawiastą należy podać rekultywacji

-nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3 % ułatwiający powierzchniowy spływ wody

-nawierzchnie trawiaste –odcienie koloru zielonego-drzewa i krzewy liściaste i iglaste oraz oddzielenia i izolacje żywopłotowe, przeplatające się łagodnie z nawierzchnią bezpieczną

-kolorystyka nawierzchni biologicznie czynnej –odcienie koloru zielonego

-należy  przewidzieć nowe nasadzenia zieleni w postaci krzewów i drzew (gatunki „bezpieczne”-nietrujące  ,nieostre i niekłujące)

-fragment terenu „zielonego” szkolnego placu zabaw winien pełnić również funkcję rekreacyjną , służącą do zabaw i wypoczynku.

2.6.2  Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe

-szkolny plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej dzieci niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym

-urządzenia zabawowe winny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji

-urządzenia zabawowe powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania)

-wszystkie urządzenia zastosowane  na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenia placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa)

-rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placów zabaw na nawierzchniach bezpiecznych należy  zaprojektować  w taki sposób by zachowane zostały strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta oraz by znajdowały się one od siebie oraz od innych huśtawek wahadłowych w odległości min. 1,50 m. Należy także zapewnić przy lokalizacji huśtawek wahadłowych odległości min. 3,90 m  w  strefie nawierzchni bezpiecznej. Strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych nie mogą na siebie nachodzić (posiadać części wspólnych)

Uwagi dotyczące konstrukcji urządzeń zabawowych:

-konstrukcja  urządzeń zabawowych winna być wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo i malowanej dwukrotnie proszkowo . Profil elementów konstrukcyjnych winien być grubości minimum 3 mm

-dachy, barierki, osłony, balkoniki winny być wykonane z trwałej ,wodoodpornej płyty HDPE

-stalowe liny w oplocie polipropylenowym

-łańcuchy winny być ocynkowane

-wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone plastikowymi   nakładkami

-wszystkie urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną)

Zestawienie rodzaju i ilości urządzeń zabawowych:

- Zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa)-1 szt.

W skład zestawu wchodzą dwie wieże z dachem  i platformą  połączone mostkiem  skośnym linowym. Zestaw winien ponadto  posiadać łącznie minimum takie elementy  jak:

- zjeżdżalnie  metalowe  z blachy nierdzewnej -2 szt. ,

- ścianki  wspinaczkowe -2 szt.  (w tym jedna  ścianka z liną lub trap wspinaczkowy  z liną) ,

-rura  strażacka (drążek)  do zjeżdżania ,

-przejście tunelowe-1 szt.

Platformy oraz ścianki wspinaczkowe winny być wykonane z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty. Daszki osłonki winny być wykonane z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych, tunel z rury  wykonanej z PP ,stalowe liny w oplocie polipropylenowym ,inne elementy metalowe cynkowane  i malowane proszkowo

- Zestaw sprawnościowy -sześcian gimnastyczny  lub wielokąt  sprawnościowy wielofunkcyjny  (konstrukcja metalowa) -1 szt.

Zestaw  sprawnościowy składający  się  z minimum z takich elementów jak:

-ścianka wspinaczkowa z uchwytami wspinaczkowymi,

-drabinka linowa lub metalowa ze stali nierdzewnej,

-lina bez uchwytów,

-lina z uchwytami,

-przeplotnia pionowa z lin,

-zjazd strażacki

- Linarium  stożek (konstrukcja metalowa) -1 szt

Zestaw do wspinania się , zwisania, przechodzenia, czworakowania, skakania i ćwiczenia zmysłu równowagi. Urządzenie  o średnicy minimum -1 ,70 m. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana dwukrotnie proszkowo , liny stalowe w oplocie polipropylenowym, obręcz ze stali

- Huśtawka  wahadłowa dwuosobowa z prostymi siedziskami (konstrukcja metalowa) – 1 szt.

Huśtawka o konstrukcji metalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo winna posiadać zawiesia ze stali nierdzewnej, wytrzymałe atestowane siedziska

- Zestaw sprawnościowy- Poligon (konstrukcja metalowa)    -1 szt.

Zestaw sprawnościowy składający się z następujących elementów:

-mostek równoważnia,

-mostek –tunel,

-przeplotnia linowa  pozioma duża,

-przeplotnia linowa pozioma mała,

-równoważnia,

-slalom (5 słupków),

-podesty

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana dwukrotnie  proszkowo, podesty z antypoślizgowej trwałej  wodoodpornej płyty, tunel z rury dwuściennej z polipropylenu PP , stalowe liny w oplocie polipropylenowym

- Zestaw sprawnościowy - Płotki do przeskoków- (konstrukcja metalowa) - 1 szt.

Zestaw sprawnościowy składający się  z minimum trzech płotków do przeskoków.

Konstrukcja  płotków stalowa, cynkowana, malowana dwukrotnie proszkowo. Powierzchnia płotków z antypoślizgowej płyty wodoodpornej osadzonej  na konstrukcji metalowej

- Drążki  gimnastyczne potrójne do podciągania i  przewrotów (konstrukcja metalowa) – 1 szt.

Zestaw składający się z trzech drążków usytuowanych na różnych wysokościach.

Konstrukcja stalowa ,cynkowana dwukrotnie malowana proszkowo

- Równoważnia – 1 szt.

Konstrukcja stalowa cynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo, powierzchnia równoważni  z antypoślizgowej płyty wodoodpornej osadzonej na konstrukcji metalowej

-Wszystkie urządzenia zabawowe winny być trwale oznaczone tabliczką znamionową zawierającą następujące informacje:

- nazwa, adres producenta

- numer seryjny, katalogowy lub nazwa

- rok produkcji

- numer normy z datą jej wydania

-wszystkie elementy placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia winny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia) Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą parametry posadowienia.

2.6.3 Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe

-ławki z wieszakami na odzież wierzchnią dla użytkowników placu zabaw -2 sztuki

-kosz na śmieci-min. 1 sztuka

-tablica zawierającą regulamin (treść regulaminu należy uzgodnić z Zamawiającym) określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, ponadto na tablicy winne  być umieszczone następujące dane : numer telefonu alarmowego 112 , telefon do zarządcy obiektu , adres placu zabaw

-tablica informacyjna zawierająca napis o treści  : Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”

-tabliczki przy każdym urządzeniu informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania

2.6.4 Ogrodzenie

- Ogrodzenie systemowe  z zastosowaniem siatki metalowej, ażurowej, zgrzewanej  w kolorze zielonym o wysokości od 1,00 m do 1,50 m.  Wejście (furtka dwuskrzydłowa) o szerokości 1,50 m (skrzydło główne o szerokości -1,00m)

-nie wolno stosować ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosować  elementów niebezpiecznych dla użytkowników placu zabaw.

-wszystkie elementy ogrodzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa ,atesty dopuszczające do użytkowania

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.   DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamierzenie budowlane jest zgodne z wymaganiami MPZP

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że na podstawie posiadanych dokumentów, posiada prawo do dysponowania nieruchomością (działka nr 13/6 obr. 5) na cele budowlane

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu szkolnego  placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z póżn.zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 oku . w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z póżn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pózn. zm);

- Uchwały Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;

- Uchwały Nr 216/2010 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;

- Uchwała Rady Ministrów  z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009  roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z póżn.zm.);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010  roku  zmieniające rozporządzenie  w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,poz.1321 ze zm.)

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz 1360, ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 ,poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 , poz.401)

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności ,wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznako

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80,poz. 563)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Mr 120 ,poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

- PN-EN 1176-1:2009 , PN-EN 1176-2:2009 PN-EN 1176-3:2009 PN-EN 1176-4:2009 PN-EN 1176-5:2009 PN-EN 1176-6:2009 PN-EN 1176-7:2009 PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

- PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki-Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1.Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

-opracowanie koncepcji architektonicznej szkolnego placu zabaw wraz z wykazem urządzeń ,pozostałego wyposażenia ,zieleni oraz kolorystyki.

Koncepcja  architektoniczna będzie wymagała zatwierdzenia przed przystąpieniem do realizacji przez Zamawiającego oraz przez  Kuratorium Oświaty w Gdańsku

-opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej projektów budowlano-wykonawczych w zakresie :

- architektury

- konstrukcji

- instalacji zewnętrznych

- zagospodarowania terenu

Projekt budowlno-wykonawczy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z Uchwałą nr 112/2009  Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach  I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła” z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2009 w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I  stopnia (Dz.U.09.110.915 z późniejszymi zmianami)

-opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia

-specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

-dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń

-zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych , zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

-uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień ,pozwoleń a w szczególności pozwoleń na użytkowanie obiektu

-przekazanie Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą w dwóch egzemplarzach (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) zawierającą wszelkie atesty, aprobaty i certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia użytkowania placu zabaw

-Zamawiający wymaga , aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Urządzenia trwale uszkodzone w okresie trwania gwarancji winny zostać wymienione na nowe.

-Wymagana jest obecność kierownika budowy podczas przeprowadzania procedury odbiorowej przez firmę dokonującą kontroli (odbioru ) placu zabaw z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

-Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy sporządzi i przedłoży zamawiającemu kosztorys  robót

4.2.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

-Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia robót.

-energia elektryczna oraz woda  zużyte do wykonania przedmiotu zamówienia są kosztem Wykonawcy