ZAŁĄCZNIK NR 1

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA :   BUDOWA PLACU ZABAW  W  SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 5  W  TCZEWIE  W  RAMACH RZĄDOWEGO  PROGRAMU  „RADOSNA SZKOŁA”

ADRES OBIEKTU            :   83-110 TCZEW , UL. WESTERPLATTE 18

NAZWY  I KODY  CPV   :   71000000 –USŁUGI ARCHITEKTONICZNE,

BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I KONTROLNE

45112723-9 –ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA

PLACÓW ZABAW

45223800-4-MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH

KONSTRUKCJI

37535200-9 –WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

45111291-4 –ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA 		       :    GMINA MIEJSKA TCZEW

ZAMAWIAJĄCEGO

ADRES 		        :    83-110  TCZEW ,  PL. J.PIŁSUDSKIEGO 1

ZAMAWIAJĄCEGO

AUTOR  		         :    MACIEJ ZYCH

OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI        :    I.  CZĘŚĆ  OPISOWA

PROGRAMU			 II. CZĘŚĆ INFORAMCYJNA

FUNKCJONALNO-

UZYTKOWEGO

I.CZĘŚĆ OPISOWA :

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU   LUB   ZAKRES    ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamówienia  jest zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy  Szkole Podstawowej nr 5  w Tczewie w oparciu o założenia zawarte w rządowym programie „Radosna Szkoła” zgodnie z Uchwałą nr 112/2009  Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach  I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła” oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I  stopnia (Dz.U.09.110.915 z późniejszymi zmianami)

Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Powierzchnię szkolnego placu zabaw określa się na min. 240 m2 (tzw. mały  plac zabaw).

Nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny powinna wynosić min. 240 m2, min. 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inna nawierzchnią syntetyczną, a min. 70 m2 powierzchni powinno być pokryte naturalną zielenią.

  - AKTUALNE  UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Szkolny plac zabaw zlokalizowany będzie na części działki nr 72/2 obręb 7. Lokalizacja placu zabaw przedstawiona została graficznie w załączniku nr 1 (lokalizacja naniesiona na mapie do celów informacyjnych)

Teren na którym przewidziana jest realizacja szkolnego placu zabaw, stanowi fragment przyszkolnego terenu.

Na działce (w obrębie terenu  przyszłego placu zabaw ) występują sieci infrastruktury technicznej- przyłącza telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej. Nie wyklucza się istnienia na terenie inwestycji urządzeń infrastruktury, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

  - OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Na teren placu zabaw należy zapewnić swobodny dostęp dzieciom niepełnosprawnym z ogólnodostępnych ciągów komunikacji pieszej na terenie szkoły.

Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej. Przewiduje się umieszczenie na placu zabaw pojedynczych elementów sprzętu rekreacyjnego, pozwalającego na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, przeskoki, zwisy)

Urządzenia zabawowe powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami.

Plac zabaw powinien być wyposażony w tablicę informacyjną z regulaminem korzystania określającą zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA””

Na tablicy informacyjnej powinny się znaleźć między innymi numery telefonów alarmowych oraz osoby upoważnionej przez Dyrektora Szkoły.

Dodatkowo wszystkie urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania (umieszczone na zestawach i pojedynczych elementach placu zabaw).

Teren placu zabaw winien być ogrodzony.

  - SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Dane powierzchniowo-kubaturowe:

-powierzchnia szkolnego placu zabaw („mały” plac zabaw)-min.  240 m2

w tym:

- strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) o powierzchni min.  150 m2

- strefy komunikacyjnej (ścieżka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) o powierzchni min. 20 m2

- strefy zielonej pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa) o powierzchni min. 70 m2

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Prace przygotowawcze

-dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany plac zabaw,

-uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji (m.in. rzędne powierzchni terenu),

- dokonać badań gruntowo-wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb  posadowienia urządzeń placu zabaw i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie działki,

-w razie potrzeby uzyskać mapę do celów projektowych

-w razie kolizji z istniejącą infrastrukturą uzyskać od jej gestorów warunki przebudowy,

-dokonać inwentaryzacji istniejącej zieleni pod kątem jej zagospodarowania  oraz przygotowania wniosku na ewentualną  wycinkę drzew

-uzyskać w imieniu Zamawiającego  decyzję o wycince kolidujących drzew i krzewów jeśli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami  prawa.

2.2 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

-Do placu zabaw należy wykonać dojście z istniejących ciągów komunikacyjnych o szerokości 2 m

-fragmenty terenów zielonych mogą posiadać konfigurację urozmaiconą , z możliwością  dowolnego kształtowania (o spadku maksymalnym nie przekraczającym 30°) podłoża pod nasadzenia zasiewy, uzależnione od strefy klimatycznej ich lokalizacji.

-Wykonawca ma obowiązek uzgodnić i zatwierdzić  projekt placu zabaw  przez Zamawiającego oraz przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku  przed skierowaniem  do realizacji

-Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót Wykonawca dokona we własnym zakresie

-Wykonawca ma obowiązek usunięcia karpin ( 3 szt.) , które znajdują się po wycięciu drzew w obrębie planowanego placu zabaw

2.3 Wymagania dotyczące  architektury

- Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie , winny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi pod względem zastosowanych materiałów, wykończenia kolorystyki oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

2.4 Wymagania dotyczące konstrukcji

-Konstrukcja elementów wyposażenia placu zabaw ,nawierzchnia syntetyczna , ogrodzenie winno być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami ,zasadami wiedzy technicznej i budowlanej oraz posiadać odpowiednią trwałość

-konstrukcja elementów placu zabaw  musi spełniać wymogi odporności na działanie czynników atmosferycznych, odporności ogniowej, ergonomii  oraz inne stawiane tego typu obiektom wymagania.

-konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, oraz być zgodna z obowiązującymi przepisami ,normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej

-elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe

2.5 Wymagania dotyczące instalacji

-Wszelkie ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą należy usuwać w uzgodnieniu z gestorami danej sieci.

-Nawierzchnie bezpieczne w obrębie urządzeń zabawowych należy wykonać z minimalnym spadkiem na zewnątrz ,celem odprowadzenia wód opadowych aby uniknąć zastoin wodnych

2.6 Wymagania dotyczące wykończenia

2.6.1 Nawierzchnie

Ogólne wymagania :

-Wszystkie nawierzchnie sztuczne  wyposażenia placu zabaw powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych oraz należy je realizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty ,dopuszczenia i certyfikaty

-kolorystyka  nawierzchni szkolnego placu zabaw powinna być zgodna z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu „SZKOŁA BEZPIECZNA  I  PRZYJAZNA” (nawierzchnia bezpieczna  -kolor pomarańczowy w odcieniu  zbliżonym do PATONE 152 C, RAL 2011-TIEFORANGE, nawierzchnia strefy komunikacyjnej –kolor niebieski w odcieniu PANTONE :540 C; RAL :5003 Saphirblau)

-nawierzchnie bezpieczne muszą amortyzować upadek dziecka z wysokości równej co najmniej maksymalnej wysokości swobodnego upadku danego urządzenia zabawowego

-nawierzchnię bezpieczną oraz komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem na styku z nawierzchnią trawiastą

a. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

-nawierzchnia bezpieczna (piankowa lub gumowa), amortyzująca  upadek dziecka z wysokości do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą) , do umieszczania na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych wykonana na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni oraz zgodnie z obowiązującymi Polskimi  Normami ,

-nawierzchnię należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie wg wytycznych producenta nawierzchni. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek około 1%

-w przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą

-konstrukcja nawierzchni bezpiecznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych

b. Nawierzchnia strefy komunikacyjnej

-nawierzchnia strefy komunikacyjnej (ścieżka) powinna zostać wykonana z typu tartan lub innej nawierzchni syntetycznej ,rozwijalnej lub wylewanej, zgodnej z wymogami przywołanej normy)

-szerokość ścieżek powinna wynosić minimum 1,5 m i być ukształtowana w układach luźno wijących się o kształtach obłych

- w celu ułatwienia spływu wód opadowych z ciągu komunikacyjnego należy zastosować spadek poprzeczny 2%

c. nawierzchnia trawiasta (strefa zielona)

-istniejącą nawierzchnię trawiastą należy podać rekultywacji

-nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3 % ułatwiający powierzchniowy spływ wody

-nawierzchnie trawiaste –odcienie koloru zielonego-drzewa i krzewy liściaste i iglaste oraz oddzielenia i izolacje żywopłotowe, przeplatające się łagodnie z nawierzchnią bezpieczną

-kolorystyka nawierzchni biologicznie czynnej –odcienie koloru zielonego

-należy  przewidzieć nowe nasadzenia zieleni w postaci krzewów i drzew (gatunki „bezpieczne”-nietrujące  ,nieostre i niekłujące)

-fragment terenu „zielonego” szkolnego placu zabaw winien pełnić również funkcję rekreacyjną , służącą do zabaw i wypoczynku.

2.6.2  Wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe

-szkolny plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej dzieci niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym

-urządzenia zabawowe winny posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji

-urządzenia zabawowe powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów oraz powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do

spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania)

-wszystkie urządzenia zastosowane  na placach zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenia placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa)

-rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placów zabaw na nawierzchniach bezpiecznych należy  zaprojektować  w taki sposób by zachowane zostały strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta oraz by znajdowały się one od siebie oraz od innych huśtawek wahadłowych w odległości min. 1,50 m. Należy także zapewnić przy lokalizacji huśtawek wahadłowych odległości min. 3,90 m  w  strefie nawierzchni bezpiecznej. Strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych nie mogą na siebie nachodzić (posiadać części wspólnych)

Uwagi dotyczące konstrukcji urządzeń zabawowych:

-konstrukcja  urządzeń zabawowych winna być wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo i malowanej dwukrotnie proszkowo . Profil elementów konstrukcyjnych winien być grubości minimum 3 mm

-dachy, barierki, osłony, balkoniki winny być wykonane z trwałej ,wodoodpornej płyty HDPE

-stalowe liny w oplocie polipropylenowym

-łańcuchy winny być ocynkowane

-wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone plastikowymi   nakładkami

-wszystkie urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną)

Zestawienie rodzaju i ilości urządzeń zabawowych:

- Zestaw zabawowy (konstrukcja metalowa)-1 szt.

W skład zestawu wchodzą : dwie wieże  w tym jedna z dachem , połączone pomostem ruchomym. Zestaw winien ponadto  posiadać łącznie minimum takie elementy  jak:

- zjeżdżalnia  -1 szt. ,

- ścianka wspinaczkowe -1 szt.

-trap wejściowy  - 1 szt.

-drabinka pionowa – 1 szt.

-tablica rysunkowa- 1 szt.

Platformy oraz ścianki wspinaczkowe winny być wykonane z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty. Daszki osłonki winny być wykonane z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej inne elementy metalowe cynkowane  i malowane proszkowo

- Zestaw sprawnościowy -sześcian gimnastyczny  lub wielokąt  sprawnościowy wielofunkcyjny  (konstrukcja metalowa) -1 szt.

Zestaw  sprawnościowy składający  się  z minimum z takich elementów jak:

-ścianka wspinaczkowa z uchwytami wspinaczkowymi-1 szt.

-drabinka metalowa ze stali nierdzewnej-1 szt.

-lina wspinaczkowa -2 szt.

-przeplotnia pionowa z lin- 1szt.

-zestaw do przewrotów- 1 szt.

- Huśtawka  wagowa  dwuosobowa  z odbojnicami (konstrukcja metalowa) – 1 szt.

Huśtawka o konstrukcji metalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo , siedziska z płyty HDPE

- Bujak  na sprężynie  czteroosobowy –koniczynka (konstrukcja metalowa)    -1 szt.

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana dwukrotnie  proszkowo, siedziska z płyty HDPE

- Bujak  na sprężynie  jednoosobowy –auto (konstrukcja metalowa)    -1 szt.

Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana dwukrotnie  proszkowo, siedziska z płyty HDPE

- Karuzela platformowa  z czterema siedziskami- 1 szt.

Konstrukcja  nośna ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej  i malowanej dwukrotnie proszkowo, podest ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo, wypełnienie z blachy ryflowanej, siedziska  z płyt polietylenowych

- Słupki sprawnościowe  (konstrukcja metalowa) – 1 szt.

Urządzenie służące do przejściach po talerzykach zamontowanych na słupkach

Słupki  o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej dwukrotnie proszkowo, talerzyki z HDPE antypoślizgowe

-Wszystkie urządzenia zabawowe winny być trwale oznaczone tabliczką znamionową zawierającą następujące informacje:

- nazwa, adres producenta

- numer seryjny, katalogowy lub nazwa

- rok produkcji

- numer normy z datą jej wydania

-wszystkie elementy placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia winny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia) Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą parametry posadowienia.

2.6.3 Wyposażenie placu zabaw w elementy dodatkowe

-ławki z wieszakami na odzież wierzchnią dla użytkowników placu zabaw -2 sztuki

-kosz na śmieci-min. 1 sztuka

-tablica zawierającą regulamin (treść regulaminu należy uzgodnić z Zamawiającym) określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw, ponadto na tablicy winne  być umieszczone następujące dane : numer telefonu alarmowego 112 , telefon do zarządcy obiektu , adres placu zabaw

-tablica informacyjna zawierająca napis o treści  : Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”

-tabliczki przy każdym urządzeniu informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania

2.6.4 Ogrodzenie

- Ogrodzenie systemowe  z zastosowaniem siatki metalowej, ażurowej, zgrzewanej  w kolorze zielonym o wysokości od 1,00 m do 1,50 m.  Wejście (furtka dwuskrzydłowa) o szerokości 1,50 m (skrzydło główne o szerokości -1,00m)

-nie wolno stosować ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosować  elementów niebezpiecznych dla użytkowników placu zabaw.

-wszystkie elementy ogrodzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa ,atesty dopuszczające do użytkowania

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.   DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamierzenie budowlane jest zgodne z wymaganiami MPZP

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że na podstawie posiadanych dokumentów, posiada prawo do dysponowania nieruchomością (działka nr 72/2 obr. 7) na cele budowlane

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu szkolnego  placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 1243, poz. 1623 z póżn.zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 oku . w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z póżn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pózn. zm);

- Uchwały Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;

- Uchwały Nr 216/2010 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;

- Uchwała Rady Ministrów  z dnia 4 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009  roku w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z póżn.zm.);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010  roku  zmieniające rozporządzenie  w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,poz.1321 ze zm.)

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166,poz 1360, ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 Nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 ,poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 , poz.401)

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności ,wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznako

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków ,innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 80,poz. 563)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Mr 120 ,poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  placówkach (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

- PN-EN 1176-1:2009 , PN-EN 1176-2:2009 PN-EN 1176-3:2009 PN-EN 1176-4:2009 PN-EN 1176-5:2009 PN-EN 1176-6:2009 PN-EN 1176-7:2009 PN-EN 1176-10:2009 PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

- PN-EN1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki-Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1.Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje:

-opracowanie koncepcji architektonicznej szkolnego placu zabaw wraz z wykazem urządzeń ,pozostałego wyposażenia ,zieleni oraz kolorystyki.

Koncepcja  architektoniczna będzie wymagała zatwierdzenia przed przystąpieniem do realizacji przez Zamawiającego oraz przez  Kuratorium Oświaty w Gdańsku

-opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji architektonicznej projektów budowlano-wykonawczych w zakresie :

- architektury

- konstrukcji

- instalacji zewnętrznych

- zagospodarowania terenu

Projekt budowlno-wykonawczy będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Dokumentacja projektowa musi być opracowana w sposób zgodny z Uchwałą nr 112/2009  Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach  I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła” z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2009 w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I  stopnia (Dz.U.09.110.915 z późniejszymi zmianami)

-opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia

-specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

-dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń

-zgłoszenia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych , zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

-uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień ,pozwoleń a w szczególności pozwoleń na użytkowanie obiektu

-przekazanie Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą w dwóch egzemplarzach (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) zawierającą wszelkie atesty, aprobaty i certyfikaty niezbędne do rozpoczęcia użytkowania placu zabaw

-Zamawiający wymaga , aby w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Urządzenia trwale uszkodzone w okresie trwania gwarancji winny zostać wymienione na nowe.

-Wymagana jest obecność kierownika budowy podczas przeprowadzania procedury odbiorowej przez firmę dokonującą kontroli (odbioru ) placu zabaw z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej

-Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy sporządzi i przedłoży zamawiającemu kosztorys  robót

4.2.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

-Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia robót.

-energia elektryczna oraz woda  zużyte do wykonania przedmiotu zamówienia są kosztem Wykonawcy