Tczew, dnia 06.03.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

Wydział Zamówień Publicznych

Plac Piłsudskiego 1

83-110 Tczew

WZP.271.3.4.3.2015

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                       na „Przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie”.

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemowej podłogi np. ARIM SPORT / Double 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009.

Przy tego typu obiektach i niemałej powierzchni istotne parametry podłogi jak np. absorpcja energii uderzenia, ugięcie powierzchniowe, współczynnik odbicia piłki muszą odpowiadać wymogom wyczynowego poziomu rozrywek, zawartych w normach dotyczących podłóg sportowych tj. EN-PN 14904 i DIN 18032 cz.2, które to normy – jednocześnie – bardzo rygorystycznie traktują bezpieczeństwo ćwiczącej na niej młodzieży, szczególnie w okresie rozwojowym stawów i kręgosłupa – parametr „odkształcenie pionowe”, jak i możliwość upadków i związanych z nim urazach – parametr „tarcie (śliskość) i „amortyzacja uderzenia”. Należy przy tym pamiętać, że wg posiadanych przez nas informacji i wytycznych Komisji Europejskiej ds. Sportu wszystkie nawierzchnie sportowe, zarówno zewnętrzne jak                            i wewnętrzne przeznaczone do gier zespołowych dla młodzieży szkolnej, gimnazjalnej                          i licealnej (tj. dla dzieci i młodzieży w okresie rozwoju ich kręgosłupa i całego układu mięśniowo – stawowego) do 2020 roku będą musiały spełniać przywołane wyżej normy europejskiej.

Współczynniki – wskaźniki przekładające się bezpośrednio na tzw. „anty – urazowość” podłogi, w przypadku proponowanego przez nas systemu – 58 % energii uderzenia wywracającego się ucznia zostaje zabsorbowane przez podłogę, tyleż samo mniej obciążeń wzdłużnych przyjmie kręgosłup biegającego zawodnika.

Zestawienie wyników badań podłogi sportowej

ARIM SPORT/Double 2.S.® z wymogami norm EN 14904

| Badany parametr | Jednostka miary | Wyniki badań |  |  | Wymagania według: EN 14904 dla podłóg typu Ms3 |  | Wymagania według: EN 14904 dla podłóg typu Ms4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Xmin | Xśr | Xmax | średnia | odchylenie od średniej | średnia | odchylenie od średniej |
| Amortyzacja uderzenia | % | 55 | 58 | 60 | ≥45 < 55 | ±5 | ≥55 <75 | ±5 |
| Odkształcenie pionowe | mm | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ≤ 3,5 | - | ≤3,5 | - |
| Odbicie piłki | % | 89 | 91 | 92 | ≥90 | ±3 | ≥90 | ±3 |
| Tarcie (śliskość) | - | 84 | 86 | 90 | ≥80 ≤110 | ±4 | ≥80≤110 | ±4 |

OBJAŚNIENIA: Xmin – wartość minimalna, Xmax – wartość maksymalna, Xśr – wartość średnia

W przypadku zgody na zastosowanie naszego systemu, po wykonaniu podłogi otrzymacie Państwo Świadectwo potwierdzające zgodność podłogi z normą PN 14904:2009.

W załączeniu : specyfikacja konstrukcji

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie systemu podłogi sportowej o innej nawierzchni niż zaprojektowana (np. ARIM SPORT / Double 2.S.). W dokumentacji projektowej, stanowiącej część składową SIWZ, w sali gimnastycznej została zaprojektowana podłoga sportowa z nawierzchnią w postaci parkietu drewnianego (z podaniem poszczególnych jej warstw). Szczegóły dotyczące konstrukcji podłogi mogą różnić się nieznacznie w zależności od przyjętego rozwiązania systemowego.

Zamawiający informuje, że przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie systemowe podłogi musi spełniać następujące wymagania:

- podłoga musi posiadać parametry zgodne lub lepsze od rozwiązania podanego                        w dokumentacji projektowej (np. współczynnik przenikania ciepła U≤ 0,255 W/m2K),

- podłoga ma spełniać wymagania normy PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych - Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”,

- podłoga ma posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, dopuszczenia itp.,

- zastosowane wyroby budowlane winny uwzględniać wymogi postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych – patrz: Dz.U.UE.L.2011.88.5 z późniejszymi zmianami,

- wymaga się, by nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim zakresie, tzn. do zajęć sportowych (np. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna) oraz zajęć rekreacyjnych i imprez szkolnych.

Informuję, iż termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 18.03.2015 r. nie ulega zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Zatwierdziła:

mgr inż. Anna Mielnik

Z-ca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych                                                     Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki